دانشكده مهندسی کامپيوتر

ارزيابي و تحليل توان مصرفي برنامه هاي مختلف محك استاندارد MiBench بر روي يك سيستم تعبيه شده مبتني بر پردازنده هاي  ARM

پايان‌نامه برای دريافت درجه کارشناسي

در رشته مهندسی کامپيوتر - گرايش سختافزار

نام دانشجو:

زینب مهدوی

استاد راهنما:

دكتر مهدی فاضلی

آبان ماه    1392

دانشكده مهندسی کامپيوتر

ارزيابي و تحليل توان مصرفي برنامه هاي مختلف محك استاندارد MiBench بر روي يك سيستم تعبيه شده مبتني بر پردازنده هاي  ARM

پايان‌نامه برای دريافت درجه کارشناسي

در رشته مهندسی کامپيوتر - گرايش سختافزار

نام دانشجو:

زینب مهدوی

استاد راهنما:

دكتر مهدی فاضلی

آبان ماه    1392

تأييديه‌ هيأت داوران جلسه‌ دفاع از پايان‌نامه/رساله

نام دانشكده: مهندسی کامپيوتر

نام دانشجو: زینب مهدوی

عنوان پايان‌نامه: ارزيابی و تحليل توان مصرفی برنامههای مختلف محک استاندارد MiBench بر روی يک سيستم تعبيه شده مبتني بر پردازندههای  ARM

تاريخ دفاع: آبان ماه 1392

رشته: مهندسی کامپيوتر

گرايش: سختافزار

| رديف | سمت | نام و نام خانوادگي | مرتبه دانشگاهي | دانشگاه يا مؤسسه | امضاء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | استاد راهنما | مهدی فاضلی | استاديار | دانشگاه علم و صنعت ايران |  |
| 2 | استاد مدعو داخلي | سید وحید ازهری | استاديار | دانشگاه علم و صنعت ايران |  |

تأييديه‌ صحت و اصالت نتايج

بسمه تعالی

اينجانب زینب مهدوی به شماره دانشجويی 88522243 دانشجوی رشته کامپيوتر، گرايش سختافزار در مقطع تحصيلی کارشناسی ارشد تأييد می‌نمايم كه كليه‌ی نتايج اين پايان‌نامه حاصل كار اينجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه‌برداری‌شده از آثار ديگران را با ذكر كامل مشخصات منبع ذكر كرده‌ام. درصورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخيص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاكم (قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی) با اينجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مكتسب و تشخيص و تعيين تخلف و مجازات را از خويش سلب مي‌نمايم. در ضمن، مسئوليت هرگونه پاسخگويی به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مراجع ذی‌صلاح (اعم از اداری و قضايی) به عهده اينجانب خواهد بود و دانشگاه هيچ‌گونه مسؤوليتی در اين خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگي: زینب مهدوی

امضا و تاريخ:

مجوز بهره‌برداری از پايان‌نامه

بهره‌برداری از اين پايان‌نامه در چارچوب مقررات كتابخانه و با توجه به محدوديتی كه توسط استاد راهنما به شرح زير تعيين مي‌شود، بلامانع است:

بهره‌برداری از اين پايان‌نامه براي همگان بلامانع است.

بهره‌برداری از اين پايان‌نامه با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.

بهره‌برداری از اين پايان‌نامه تا تاريخ .................................... ممنوع است.

نام استاد يا اساتيد راهنما:

تاريخ:

امضا:

تقديم به ....(اختياري)

با تشکر از ...(اختياري)

چکيده

يكی از پارامترهای مهم در طراحی سيستمهای تعبيه شده ميزان توان مصرفی در آنهاست. اين مسئله عمدتا به دو دليل است: 1) اين سيستمها برای كار از باطری استفاده ميكنند، 2) وزن، حجم و هزينهی آنها بسيار مهم است، لذا نميتوان از وسايل خنككنندهی مرسوم در سيستمهای ديجيتال در آنها استفاده نمود. در اين پروژه هدف بر اين است كه كل برنامههای محک بسته MiBench كه يک بسته استاندارد برای كاربردهای تعبيه شدهاست بر روی يک سيستم تعبيه شده مبتنی بر ARM اجرا شده و ميزان توان مصرفي آنها به ازای قسمتهای مختلف برنامه استخراج گرديده و تحليل شود.

واژه‌های كليدی: سیستمهای تعبیه شده، محک، Mibench

فهرست مطالب

| عنوان | صفحه |
| --- | --- |

فصل 1: مقدمه	1

1-1- شرح مسأله	2

فصل 2: تعاريف و مفاهيم مبنايي	3

2-1- مقدمه	4

2-2- توصیف محک	6

2-2-1- اتوماسیون و کنترل صنعتی	7

2-2-2- شبکه	8

2-2-3- امنیت	9

2-2-4- دستگاههای مصرف کننده	10

2-2-5- اتوماسیون اداری	12

2-2-6- ارتباطات	12

2-3- معتبرسازی مدل میکرومعماری	14

2-4- تحلیل محک	14

2-4-1- توزیع دستورالعملها	16

2-4-2- انشعابات	18

2-4-3- حافظه	19

2-4-4- عملکرد محک	22

2-5- نتیجهگیری	24

فصل 3: مروری بر كارهای مرتبط	25

3-1- مقدمه	26

3-2- آشنایی با شبیهساز MEET	26

3-2-1- دربارهی MEET	26

3-2-2- بستر سختافزاری	27

3-2-3- سیستم مورد نیاز	28

3-2-4- استفاده از MEET	28

3-2-5- گزینهها	29

3-2-6- مشخصههای شبیهسازی	29

3-2-7- شرح نتایج شبیهساز MEET	30

فصل 4: روش/فن/طرح پيشنهادی	31

4-1- مقدمه	32

4-2- شرح برنامهها و نتایج شبیهسازی آنها	32

4-2-1- Bitcount	32

4-2-2- دیکسترا	34

4-2-3- Stringsearch	37

4-2-4- بلوفیش	40

4-2-5- Rijndael	43

4-2-6- Sha	47

فصل 5: ارزيابي نتایج شبیه سازی	50

5-1- مقدمه	51

5-2- ارزیابی نتایج شبیه سازی الگوریتمهای مختلف	51

5-2-1- دیکسترا	51

5-5-2- Stringsearch	51

5-2-3- بلوفیش	52

5-2-4- Rijndael	53

5-2-5- Sha	53

5-2-6- مقایسهی الگوریتمهای بلوفیش و Rijndael	54

فصل 6: نتيجه‌گيری و کارهای آينده	55

6-1- نتيجه‌گيری	56

6-2- کارهاي آينده	56

مراجع	57

واژه نامه	59

فهرست شکل‌ها

| عنوان | صفحه |
| --- | --- |

شکل (2-1) توزیع دستورالعملهای دینامیک برای مجموعه دادههای بزرگ	16

شکل (2-2) اندازهی ایستای بلوک اولیه در برنامههای Mibench	18

شکل (2-3) نرخ پیشبینی انشعاب برای محکهای Mibench و SPEC2000	19

شکل (2-4) اندازههای بخش متن و داده و نرخ پیشبینی برای برخی از محکها	20

شکل (2-5) نرخ خطای کش برای الگوریتمهای Rijndael و Ispell با خطوط 16 بیتی	21

شکل (2-6) نرخ خطای کش برای الگوریتم tiff2rgba با خطوط 16 بیتی	22

شکل (2-7) تعداد دستورالعملها در هر چرخه (IPC)	23

شکل (3-1) بستر سختافزاری شبیهسازی شده توسط MEET	28

شکل (3-2) گزینههای جدید MEET	29

شکل (3-3) مشخصههای جدید شبیهسازی	30

فهرست جدول‌ها

| عنوان | صفحه |
| --- | --- |

جدول (2-1) محکهای Mibench	6

جدول (2-2) سایز دستورالعملهای محکهای Mibench	15

جدول (2-3) تنظیمات ARM	24

جدول (4-1) نتایج شبیهسازی برای الگوریتم Bitcount	34

جدول (4-2) نتایج شبیهسازی الگوریتم Dijkstra، برای ورودی با سایز کوچک	36

جدول (4-3) نتایج شبیهسازی الگوریتم Dijkstra، برای ورودی با سایز بزرگ	36

جدول (4-4) نتایج شبیهسازی الگوریتم Stringsearch، برای ورودی با سایز کوچک	38

جدول (4-5) نتایج شبیهسازی الگوریتم Stringsearch، برای ورودی با سایز بزرگ	39

جدول (4-6) نتایج شبیهسازی الگوریتم بلوفیش، برای ورودی با سایز کوچک	41

جدول (4-7) نتایج شبیهسازی الگوریتم بلوفیش، برای ورودی با سایز بزرگ	42

جدول (4-8) نتایج شبیهسازی الگوریتم Rijndael، برای ورودی با سایز کوچک	45

جدول (4-9) نتایج شبیهسازی الگوریتم Rijndael، برای ورودی با سایز بزرگ	46

جدول (4-10) نتایج شبیهسازی الگوریتم Sha، برای ورودی با سایز کوچک	47

جدول (4-11) نتایج شبیهسازی الگوریتم Sha، برای ورودی با سایز بزرگ	48

مقدمه

شرح مسأله

امروزه سیستمهای تعبیه شده به میزان زیادی در حوزههای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند، به طوری که بنابر برخی گزارشات، بیش از 99% پردازندههای تولید شده در سیستمهای تعبیه شده استفاده شدهاند. تعاریف متعددی برای سیستمهای تعبیه شده در ادبیات موضوعی وجود دارد. به طور كلی، منظور از يک سيستم تعبيه شده، سيستمی ديجيتالی است كه كنترل يک وظيفه را در سيستمی بزرگتر به عهده میگيرد و تنها انجام همين يک وظيفه را به عهده دارد. در این حالت گفته میشود که این سیستم دیجیتال در سیستم میزبان تعبیه شده است. دامنه کاربرد سیستمهای مذکور از کاربردهای خاص، مثل کاربردهای فضایی و هواپیمایی به کاربردهای عمومیتر در زندگی بشر و همچنین بسیاری از سیستم کاربردهای مالی همانند کاربردهای صنعتی گسترش پیدا کرده است.

يكي از پارامترهای مهم در طراحی سيستمهای تعبيه شده ميزان توان مصرفی در آنهاست. اين مسئله عمدتا به دو دليل است: 1) اين سيستمها برای كار از باطری استفاده ميكنند، 2) وزن، حجم و هزينه در آنها بسيار مهم است، لذا نمیتوان از وسايل خنككننده مرسوم در سيستمهای ديجيتال در آنها استفاده نمود. در اين پروژه هدف بر اين است كه كل برنامههای محک بسته MiBench كه يک بسته استاندارد برای كاربردهای تعبيه شده است بر روی يک سيستم تعبيه شده مبتني بر ARM اجرا شده و ميزان توان مصرفی آنها به ازای قسمتهای مختلف برنامه استخراج گرديده و تحليل شود. با استفاده از اين تحليل میتوان يک راهنما برای نحوهی توسعه برنامهی اين سيستمها ارائه داد.

تعاريف و مفاهيم مبنايي

مقدمه

طراحی مبتنی بر عملکرد، محکزنی را به یک قسمت بحرانی فرآیند طراحی تبدیل کردهاست. محدودهی وسیعی از محکها شامل Dhrystone، LINPACK، Whetstone، CPU2، Mediabench و تعداد زیاد دیگری ارائه شدهاند. بیشتر این محکها به سمت نواحی خاصی از محاسبات کامپیوتری هدف گرفته شدهاند. برای مثال Dhrystone برای سیستمهای با عملکرد عدد صحیح و یا LINPACK برای محاسبات برداری است. CPU2 و Whetstone برای کاربردهای ممیز شناور عددی و Mediabench برای کاربردهای مالتی مدیا هستند. محکهای دیگری نیز برای تاکید بر TCP/IP شبکه، ورود و خروج دیتا و عملکردهای خاص در دسترس هستند.

بیشترین محکهای مورد استفاده، مربوط به موسسه ارزیابی عملکرد استاندارد CPU یا به عبارتی SPEC است، که در حال حاضر در سومین بازبینی خود هستند (SPEC2000). آنها با فراهم آوردن یک مجموعهی خود شامل از برنامهها و دیتاها به دستههای ممیز شناور و عدد صحیح جداگانه، یک حجم کاری برای کامپیوترهای همه منظوره مشخص میکنند.محبوبیت محکهای SPEC به عنوان یک معیار عملکرد به طور موثری تحت تاثیر طراحی میکروپروسسورهای همه منظوره است، به خصوص آنهایی که در سرورها و سیستمهای رومیزی High-end استفاده میشوند.از میان مشخصههای عمومی این این سیستمها، پایپ لاینهای عمیق، موازی سازی سطوح دستورالعملها، پیش بینی محکهای پیچیده و حافظههای کش بزرگ هستند.

این گروه از ماشینها در مرکز توجه جامعه مجازی کامپیوتر قرار دارند. تعداد کمی از میکروپروسسورها در این بخش از بازار استفاده شدهاند. حجم زیادی از میکروپروسسورها در کاربردهای تعبیه شده استفاده میشوند. اگرچه تعداد زیادی از آنها فقط میکروکنترلرهای ارزان هستند، فروش آنها تقریبا نزدیک به نصف سود تمام میکروپروسسورهاست. علاوه بر این دامنهی کاربرد تعبیه شده پرسرعت ترین بخش بازار در صنعت میکروپروسسور است.

محدودهی وسیع برنامهها، مشخص کردن محدودهی سیستمهای تعبیه شده را دشوار کردهاست. در حقیقت یک مجموعهی محک تعبیه شده باید این تفاوتها را منعکس کند. محدودهی کاربردهای آن از سیستمهای سنسور در میکروکنترلرهای ساده تا تلفنهای سلولار هوشمند که عملکرد یک ماشین رومیزی مرکب با پشتیبانی ارتباطات وایرلس را دارد، گسترده است. شاید تنها تقسیم کنندهها موارد زیر باشند:

پروسسورهای تعبیه شده معمولا برای اینکه به طور همزمان در پروسه طراحی به حساب بیایند، نیاز به توان دارند.

یک پایگاه کد مهم وجود ندارد که بتواند یک معماری مجموعه دستورالعملهای استاندارد را مساعدت کند. این اتفاق منجر به افزایش قابل توجه در تعداد ISA ها در کاربردهای تعبیه شده شده و این تعداد در حال رشد است.

تلاشهایی برای مشخص کردن حجمهای کاری سیستمهای تعبیه شده انجام شده است که مقدار قابل توجهی از آنها به وسیله EEMBC تهیه شده است. آنها متوجه سختی مشکلات استفاده از تنها یک مجموعه برای مشخصه نگاری چنین کاربردهای متنوعی شدهاند و به جای آن یک مجموعه از مجموعههایی که در پنج بازار تعبیه شده وجود دارد، حجم کار را نمونه میگیرد. متاسفانه محکهای EEMBC به جز محک SPEC، به دلیل هزینه بالای عضو شدن در کنسرسیون، به سهولت برای تحقیقات دانشگاهی قابل دسترسی نیستند.

در این مقاله ما یک مجموعه 35 تایی از کاربردهای تعبیه شده را برای اهداف محک زنی که با نام Mibench نام برده میشوند، ارائه میکنیم. بر اساس مدل EEMBC این محکها به 6 مجموعه تقسیم میشوند که هر کدام از این مجموعهها یک حوزه خاص از بازار تعبیه شده را هدف قرار میدهند. این شش سرفصل عبارتند از: اتوماسیون و کنترل صنعتی، قطعات مصرف کننده، اتوماسیون اداری، شبکه، امنیت و ارتباطات. کد سورس تمام این برنامهها موجود است. از آنجایی که از کاربردهای تعبیه شده گذشته به طور مستقیم به زبان اسمبلی نوشته شدهاند، جمعآوری یک مجموعه قابل حمل از محکهای حوزه تعبیه شده کار سختی است. اگرچه تمایل کنونی در حوزهی تعبیه شده نشان میدهد کامپایلرها در سادهترین میکروکنترلها و بهترین DSP ها از لحاظ عملکرداستفاده میشوند. بنابراین Mibench قابل انتقال به هر بستر نرم افزاریای که پشتیبانی کامپایلر را دارد، میباشد.

در ادامهِی این بخش میخوانیم که بخش 2-2 محکها و مجموعه دادهها در Mibench را توصیف میکند. در بخش 2-3 میکرومعماری مدل ARM، میکرو معماری هستهی SA1 معتبرسازی میشود.این یک مرحلهی مهم است که معمولا از بحث عملکرد محک در محکها حذف میشود. بخش 2-4 یک تحلیل از محکهای Mibench ارائه میکند و آنها را با محکها SPEC2000 مقایسه میکند. همچنان که هرکس ممکن است از روشی که انتخاب شده است انتظار داشته باشد که برنامههای Mibench تنوع بیشتری در رفتار در میان مجموعهی کل و حوزههای اختصاصی از خود نشان دهند. همین مسئله نشان میدهد که SPEC برای راهاندازی طراحی میکروپروسسورهای آینده برای بسیاری از کاربردهای تعبیه شده موجود در Mibench حجم کاری مناسبی نیست. توزیع دستورالعملها، پیشبینی دستهها و دسترسی به حافظهها همگی امتحان شدهاند.در بخش 2-5 خلاصهای از مشخصات حجم کاری تعبیه شده موجود در آزمایشهای ما تهیه شدهاند.[1]

توصیف محک

Mibench شباهتهای زیادی به مجموعهی محک EEMBC که در وب سایت خود[2] شرح داده است، دارد. با این وجود Mibench متشکل از کدهای سورس آزاد و در دسترس است. نام همهی وب سایتها و نویسندگان در هر دسته نگهداری میشود، اما تغییرات جزیی ممکن است برای راحتی حمل و نیز توسعهی مجموعهی دادهها به کد سورس اضافه شود. در صورت لزوم امکان استفاده از دادههای کوچک و بزرگ وجود دارد. مجموعه دادههای کوچک و سبک وزن برای برنامههای محک تعبیه شده مناسب است، در حالی که مجموعه دادههای بزرگ برای کاربرد در دنیای واقعی فراهم شدهاند. Mibench متشکل از شش بخش شامل: اتوماسیون و کنترل صنعتی، شبکه، امنیت، دستگاههای مصرفکننده، اتوماسیون اداری و ارتباطات میباشد. این دسته بندی ویژگیهای مختلف برنامه را ارائه میدهد که محققان در معماری و کامپایلر را قادر میسازد به بررسی طرحهای خود به طور موثر برای بازار خاص بپردازند.

- جدول (2-1) محکهای Mibench

اتوماسیون و کنترل صنعتی

بخش اتوماسیون و کنترل صنعتی برای نشان دادن استفاده از پردازندههای تعبیه شده در سیستمهای کنترل تعبیه شده در نظر گرفته شده است.این پردازندهها نیاز به توانایی در انجام عملیات ریاضی پایه، دستکاری بیت، ورود و خروج داده و سازماندهی دادههای ساده دارند. برنامههای کاربردی نمونه عبارتند از: کنترلکنندهی کیسهی هوا، مانیتور عملکرد موتور و سیستمهای حسگر. آزمونهای مورد استفاده برای توصیف شرایط، آزمون ریاضی پایه، آزمون شمارش بیتی، یک الگوریتم مرتب سازی، و یک برنامه ی تشخیص شکل میباشد.

آزمون ریاضی پایه

این آزمون محاسبات ریاضی سادهای هستند که اغلب پشتیبانی سختافزاریای در پردازندههای تعبیه شده ندارند. به عنوان مثال، حل تابع مکعب، جذر عدد صحیح و تبدیل زاویه از درجه به رادیان، همه محاسبات لازم برای محاسبه ی سرعت در جادهها و سایر مقادیر برداری میباشد. دادههای ورودی، یک مجموعهی ثابت از ثابتها میباشد.

آزمون شمارش بیتی

این الگوریتم، قابلیت دستکاری بیتها در یک پردازنده را به وسیلهی شمارش تعداد بیتها در یک آرایه از اعداد صحیح تست میکند. این فرآیند از طریق پنج روش قابل انجام است: شمارندهی بهینهشدهی یک بیت در هر حلقه، شمارش بازگشتی 4 بیتی، شمارش غیر بازگشتی 4 بیتی با استفاده از جدول جستجو، شمارش غیر بازگشتی 8 بیتی با استفاده از جدول جستجو و شیفت دادن و شمارش بیتها. در اینجا دادهی ورودی، یک آرایهی صحیح از اعداد صحیح با مقادیر ‘0’ و ‘1’ است.

الگوریتم مرتب سازی Qsort

این آزمون که یک آرایهی بزرگ از رشته را به صورت صعودی مرتب میکند، با عنوان الگوریتم quick_sort به خوبی شناخته شده است. مرتب سازی اطلاعات برای یک سیستم بسیار مهم است، چرا که به این طریق اولویتها میتواند ایجاد شود، خروجی بهتر میتواند تفسیر شود، داده، دادهها میتواند سازماندهی شود و اینکه به طور کلی زمان اجرای برنامهها کاهش مییابد. در اینجا مجموعه دادههای کوچک یک لیست از کلمات است و مجموعه دادههای بزرگ یک مجموعهی سه تایی است که به نقاط دادهها اشاره میکند.

برنامه ی تشخیص شکل  سوزان

یک بسته ی تشخیص تصویر است. این روش برای تشخیص گوشهها و لبهها در تصاویر رزونانس مغناطیسی در مغز گسترش یافته است. این روش نوعی از برنامههای دنیای واقعی است که برای یک چشمانداز مبتنی بر برنامهی تضمین کیفیت به کار گرفته میشود. سوزان همچنین تصویر را صاف میکند و تنظیمات آن مانند آستانه، روشنایی و ... را تنظیم میکند. دادههای ورودی کوچک برای سوزان، یک تصویر سیاه و سفید از یک مستطیل است، در حالی که دادههای ورودی بزرگ برای آن یک تصویر پیچیده است.

شبکه

دستهی شبکه نشاندهندهی پردازندههای تعبیه شده در دستگاههای شبکه، مانند روترها و سوئیچها است. کاری که توسط این پردازندهها انجام میشود شامل محاسبات کوتاهترین مسیر، درخت، جدول جستجو و دادههای ورودی/خروجی است. از الگوریتمهایی که برای دستهی شبکه به کار برده میشود میتوان به پیدا کردن کوتاهترین مسیر در یک گراف و ایجاد و جستجو کردن درخت ساختمان دادهی پاتریشیا است. بعضی از محکهایی که در دستههای امنیت و ارتباطات استفاده میشود نیز مربوط به دستهس شبکه میباشند، مانند: CRC32، SHA و blowfish. با این وجود آنها به صورت جداگانه دستهبندی میشوند.

دیکسترا

محک دیکسترا ساختار یک گراف بزرگ را در ماتریس مجاورت نشان میدهد و سپس کوچکترین مسیر بین هر دو جفت گره را با تکرار برنامهی الگوریتم دیکسترا محاسبه میکند. الگوریتم دیکسترا یک الگوریتم شناخته شده برای یافتن کوتاهترین مسیر است و با O(n2) اجرا میشود.

پاتریشیا

درخت پاتریشیا یک ساختمان داده است که در جاهایی که درخت کامل با برگهای پراکنده وجود دارد استفاده میشود. اغلب درخت پاتریشیا برای الگوریتمهای مسیر یابی مورد استفاده قرار میگیرد. دادهی ورودی برای این محک، یک لیست از ترافیک IP از یک سرور بسیار فعال برای یک دورهی 2 ساعته است. شمارههای IP شمارههای تبدیل شده هستند.

امنیت

اهمیت امنیت دادهها همانند اینترنت رو به افزایش است و همچنان برای به دست آوردن محبوبیت در فعالیتهای تجارت الکترونیک پیش میرود. بنابراین، امنیت نیز در Mibench دسته ای را به خود اختصاص داده است. دستهی امنیت شامل چندین الگوریتم متداول برای رمزگذاری و رمزگشایی و درهمسازی دادهها میباشد. یکی از این الگوریتمها rijndael است که یک استاندارد رمزگذاری جدید (AES) است. سایر الگوریتمهای امنیتی نیز بلوفیش، پیجیپی و SHA هستند.

الگوریتم رمزگذاری/ رمزگشایی بلوفیش

یک نوع رمزنگاری متقارن بلوک با یک کلید (key) با طول متغیر است. این الگوریتم در سال 1992 توسط بروس اشنایدر توسعه داده شد. از آنجا که طول کلید آن میتواند بین 32 بیت تا 448 بیت متغیر باشد، برای رمزنگاریهی داخلی و صادراتی مناسب است. مجموعه دادههای ورودی در این الگوریتم یک فایل متنی ASCII بزرگ و کوچک از یک مقالهی آنلاین است.

الگوریتم امن درهمسازی sha

یک الگوریتم امن درهمسازی است که یک پیام خلاصهی 160 بیتی را برای یک دادهی ورودی ایجاد میکند. این الگوریتم اغلب برای تبادل امن کلیدهای رمزنگاری و برای ایجاد فضاهای دیجیتال ایجاد میشود. همچنین این الگوریتم در توابع هش MD4 و MD5 که به خوبی شناخته شده هستند، استفاده میشود. مجموعه دادههای ورودی برای SHA همانند بلوفیش است.

الگوریتم رمزگذاری/ رمزگشایی Rijndael

این الگوریتم به عنوان موسسه ملی استاندارد و فناوریهای استاندارد رمزنگاری پیشرفته (AES) انتخاب شدهاست، که یک الگوریتم رمزنگاری با گزینههای 128، 192 و 256 بیتی از کلید و بلوکهاست. مجموعه دادههای ورودی آن همانند بلوفیش است.

الگوریتم رمزگذاری/ رمزگشایی  پیجیپی

یک الگوریتم عمومی رمزنگاری کلید است که توسط فیل زیمرمن ارائه شده است. این الگوریتم به شما اجازه میدهد که با افرادی که هرگز ملاقات نکردید، از طریق امضای دیجیتال و رمزنگاری کلید RSA، ارتباط برقرار کنید. دادهی ورودی برای هر دو تست بزرگ و کوچک، یک فایل متنی کوچک است. این به این دلیل است که پیجیپی معمولا فقط برای تبادل ایمن یک کلید برای رمزنگاری بلوک استفاده میشود و پس از آن دیتا میتواند با یک نرخ بسیار سریع رمزنگاری یا رمزگشایی شود.

دستگاههای مصرف کننده

محک دستگاههای مصرف کننده برای نشان دادن بسیاری از دستگاههای مصرف کنندهای که در سالهای گذشته محبوبیت آنها افزایش یافته است مانند اسکنر، دوربینهای دیجیتال و دستیاران دیجیتال شخصی (PDA)، در نظر گرفته شده است. این دسته در درجهی اول بر برنامههای کاربردی چند رسانهای یا الگوریتمهایی مانند رمزگذاری و رمزگشایی Jpeg، تبدیل فرمت رنگ تصویر، لرزاندن تصویر، کاهش رنگ، کد گذاری و کد گشایی mp3 و حروف چینی HTML تمرکز دارد.همهی محکهای تصویر، از تصاویر بزرگ و کوچک به عنوان دادهی ورودی استفاده میکنند.

رمزگذاری/ رمزگشایی JPEG

یک استاندارد پر اتلاف برای فشرده سازی تصویر است. این استاندارد به این دلیل در mibench قرار دارد که یک الگوریتم برای فشرده سازی و رفع فشرده سازی ارائه میدهد و معمولا برای دیدن تصاویر تعبیه شده در اسناد استفاده میشود. دادهی ورودی برای آن یک تصویر کوچک و بزرگ رنگی است.

Tiffzbw

یک تصویر رنگی به فرمت TIFF را به یک تصویر سیاه و سفید تبدیل میکند.

Tiffzrgba

یک تصویر رنگی با فرمت TIFF را به تصویر TIFF با فرمت رنگ RGA تبدیل میکند.

Tiffdither

بیتمپهای یک تصویر سیاه و سفید با فرمت tiff را برای کاهش دادن وضوح و سایز تصویر، ترکیب میکند، با این بها که شفافیت تصویر کاهش مییابد.

Tiffmedian

تعداد رنگهای یک عکس را با چندین بار میانگین گرفتن از رنگ فعلی پالت، کاهش میدهد.

Lame

یک رمزگذار MP3 به GPL است که رمزگذاری با نرخ بیت ثابت، متوسط و متغیر را پشتیبانی میکند. این رمزگذار از فایلهای کوچک و بزرگ موجی برای دادهی ورودی خود استفاده میکند.

Mad

یک رمزگشای صوتی MPEG با کیفیت بالا است که در حال حاضر از فرمت MPEG.1 و MPEG.2 برای نمونه برداری فرکانسهای پایین پشتیبانی میکند.هر سه لایه صوتی (لایه 1، لایه 2 و لایه 3 که به عنوان mp3 شناخته میشود)، به طور کامل اجرا شده است. این رمزگشا از mp3 های بزرگ و کوچک برای دادهی ورودی و استفاده میکند.

Typeset

یک ابزار حروفچینی عمومی است که دارای یک پردازندهی front-end برای HTML است. این محک، پردازش مورد نیاز برای یک سند HTML را بدون هیچ گونه سرباری انجام میدهد. این محک نمایندهی یک جزء اصلی از یک مرورگر وب است که ممکن است در یک دستگاه مصرف کننده استفاده شود. در اینجا ورودیهای بزرگ و کوچک آگهی انتشار جیسیسی و صفحهی اصلی وب سیمپلاسکالر است.

اتوماسیون اداری

برنامههای اداری در درجهی اول الگوریتمهایی برای نشان دادن تشکیلات اداری میباشد. مانند پرینترها، ماشینهای فکس و واژه پردازها، دستیاران دیجیتال شخصی که در قسمت دستگاههای مصرف کننده به آنها اشاره شد نیز، به شدت به دستکاری دادهها برای سازمان دهی دادهها وابسته است.

Ghostscript

یک مترجم زبان پستاسکریپ بدون رابط گرافیکی آن است. این محک برای نشان دادن اهمیت رو به رشد قابلیت پستاسکریپ دستگاههای تعبیه شده مانند پرینتر ارائه شده است.

الگوریتم جستجوی رشته

این محک با استفاده از الگوریتم مقایسهی حساس به حروف در عبارات به دنبال کلمات داده شده میگردد.

Ispell

یک جستجوگر سریع املاست که به جستجوگر یونیکس شباهت دارد، با این تفاوت که سریعتر است. ورودی ispell شامل سندهای بزرگ و کوچک از صفحات وب است.

Rsynth

یک برنامه سنتز متن به گفتار است که چند تکه کد دامنه عمومی را به صورت یک برنامه ادغام میکند. ورودیهای بزرگ و کوچک برای آن گزیدهای از یک مقالهی خبری آنلاین هستند.

Sphinx

یک رمزگشای گفتار است که بر روی قطعات محدود بیان یا گفتار (یک گفتار در واحد زمان) عملیات انجام میدهد. گفته میتواند تا چند ده ثانیه طول بکشد. ورودیهای کوچک و بزرگ میتواند یک دستور ساده و یک دنبالهی طولانی گفتار باشد.

ارتباطات

در کنار دستهی دستگاههای مصرف کننده، به دلیل اهمیت پردازندههای تعبیه شدهی مدرن، دسته بندی ارتباطات نیز وجود دارد. با رشد انفجاری اینترنت، بسیاری از دستگاههای مصرف کنندهی قابل حمل در حال یکپارچه کردن ارتباطات بی سیم هستند. محک ارتباطات جهت تاکید بر این مسئله در یک دسته بندی جداگانه قرار گرفته است. این محک شامل الگوریتمهای کدگذاری، کدگشایی، تجزیه و تحلیل فرکانس و الگوریتمهای کنترلی میباشد.

تبدیل سریع فوریه/ معکوس تبدیل سریع فوریه

این محک بر روی یک آرایه از داده، تبدیل فوریه سریع و تبدیل معکوس را انجام میدهد. تبدیل فوریه در پردازش سیگنال دیجیتال به منظور پیدا کردن فرکانسهای موجود در سیگنال ورودی داده شده استفاده میشود. دادهی ورودی در اینجا یک تابع چند جملهای با دامنهی شبه تصادفی و اجرای فرکانس سینوسی است.

رمزگذاری/ رمزگشایی جیاسام

استاندارد جهانی برای ارتباطات موبایل یا جیاسام یک استاندارد برای رمزگذاری / رمزگشایی صدا در اروپا و بسیاری از کشورها میباشد. این استاندارد از ترکیب TDMA یا FDMA برای رمزگذاری یا رمزگشایی جریان دادهها استفاده میکند. داده ورودی در اینجا نمونههای بزرگ و کوچک گفتار است.

رمزگذاری/ رمزگشایی  مدولاسیون کد پالس دیفرانسیل تطابقی

مدولاسیون کد پالس دیفرانسیل تطابقی یک نوع از استاندارد شناخته شدهی مدولاسیون کد پالس  است. یک اجرای متداول از این محک این است که یک نمونه مدولاسیون کد پالس خطی 16 بیتی را میگیرد و به یک نمونه 4 بیتی تبدیل میکند. نرخ فشرده سازی در اینجا 4 به 1 است. دادههای ورودی در اینجا نمونه بزرگ و کوچک از گفتار است.

کد افزونگی دوره ای 32 بیتی (CRC32)

این محک یک عملیات 32 بیتی کد افزونگی دورهای را بر روی یک فایل انجام میدهد. CRC معمولا برای تشخیص خطا در انتقال دادهها استفاده میشود. دادهی ورودی هم برای آن فایلهای صوتی از محک ADPCM میباشد.

معتبرسازی مدل میکرومعماری

پیکربندی کنونی در جدول 3 ، از خط لولهی strong ARM (SA-1) شرکت اینتل که در سری SA-11XX از ریزپردازندههای تعبیه شده موجود است، مدل شده است. اینتل اطلاعات کمی از خط لوله SA-1 را منتشر کرده است. مدل ما با استفاده از ویژگیهای زمان بندی خط لوله داده شده در راهنمای SA-110 نویسندگان کامپایلر ساخته شده است. به علاوه، ما از ریز محکها برای اندازه گیری دقیق تمام تاخیرهای ناشی از خط لوله مانند پیش بینی اشتباه انشعابات و خطای کَشها استفاده میکنیم. ما مدل خود را در برابر ایستگاه کاری توسعه دهندهی ریل نتویندر معتبر سازی کردهایم. نتویندر شامل یک ریزپردازنده strongARM SA-110 با فرکانس 275 مگاهرتز، 128 مگابایت حافظهی دینامیک و یک رابط اترنت است. نتویندر سیستم عامل لینوکس را با یک حلقه ابزار GNU استاندارد که شامل GCC است را اجرا میکند. زمان اجرای میکرو محکهای صحیح، کرنلها (برای مثال FFT) و محکهای بزرگ (مثل BZIP و GCC) در نتویندر اندازه گیری شدند و با عملکرد شبیه سازی شده شان در مدل SA-1ARM مقایسه شدند. سادگی خط لوله SA-1 و سیستم حافظه به ما اجازه میدهد که یک مدل زمانی کاملا دقیق را تنها با مقدار کمی تغییر نسبت به simplescalar/ARM بسازیم. بزرگترین خطای اندازه گیری شده در عملکرد (یا CPI) تنها 3.2 درصد بود. ما نمیتوانستیم به طور کامل مدل کمک پردازندهی ممیز شناورمان را معتبرسازی کنیم، زیرا نتویندر در سخت افزار از ممیز شناور پشتیبانی نمیکند. وقتی که بستر های نرم افزاری مرجع و محکهای ممیز شناورمناسب در دسترس باشند، ما این تلاش برای معتبر سازی را بیان خواهیم کرد.

تحلیل محک

همهی محکها در SPEC2000 و Mibench به وسیلهی GCC ورژن 2.95.2 بر روی یک Debian Linux ورژن 2.2.18 همراه با بهینهسازیها کامپایل شدهاند. همهی محکها به وسیلهی شبیهساز عملکرد SimpleScalar/ARM، با مشخصاتی شبیه به میکروکنترلر Intel Xscale، شبیهسازی شدهاند. فقط محکهای SPEC2000 صحیح برای مقایسه استفاده شدهاند، زیرا بیشتر پردازندههای تعبیه شده تواناییهای ممیز شناور مهم را ندارند. یک مجموعهی محدود از محکهای SPEC صحیح به طور صحیح روی ARM اجرا شدهاند. بنابراین از اینها به عنوان نقاط داده استفاده شد، تا یک بیلیون دستورالعمل دینامیک برای همهی محکها شبیهسازی شوند. مجموعهی دادهی مرجع برای ورودی SPEC استفاده شد. همچنان که در جدول 2-2 نمایش داده شده، مجموعهی دادههای کوچک برای Mibench تقریبا 50 میلیون دستورالعمل دینامیک و برای مجموعه دادههای بزرگ بیش از 750 میلیون دستورالعمل دینامیک است. دادههای عملکرد کش به وسیلهی شبیهسازی مراجع حافظهی همهی محکها، با استفاده از چیتا جمع آوری شدهاند. چیتا میتواند ترکیبات کش چندگانه را در یک مسیر یکطرفه شبیه سازی کند. پیشبینی انشعاب با استفاده از sim-bpred شبیهسازی شده است.

- جدول (2-2) سایز دستورالعملهای محکهای Mibench

توزیع دستورالعملها

چهار کلاس اصلی از دستورالعملها وجود دارد:

کنترل (انشعابات شرطی و غیر شرطی)

عدد صحیح

ممیز شناور

حافظه (load & store)

در برنامههای تعبیه شده، محاسبات فشرده، کنترل فشرده، و برنامههای ورودی/خروجی فشرده وجود دارد. برنامههای کنترل فشرده درصد بیشتری از دستوراتشان دستورات انشعاب است. در برنامههای محاسبات فشرده، درصد بیشتر متعلق به دستورات ممیز شناور و عدد صحیح ALU است. برنامههای IO به اینکه دادهها در طول انتقال چگونه دستکاری میشوندبستگی دارد. شکل 2-1 نحوهی توزیع تمام برنامههای Mibench و SPEC2000 را نشان میدهد.

توزیع دستورالعملهای دینامیک برای مجموعه دادههای بزرگ

با توجه به شکل، دستههای محک برخی از این ویژگیهای متمایز را نشان میدهد. محکهای ارتباطات و امنیت بیشتر از 50 درصد دستورات عدد صحیح ALU را دربر میگیرند. این برنامهها برای پیدا کردن یا تولید آنتروپی در یک مجموعه از دادهها و به وسیلهی تکرار عملیات بر روی دادهها توسعه داده میشود. محکی مانند محک رمزنگاری/رمزگشاییADPCM  در مقایسه با هرکدام از محکهای SPEC که ماکزیمم 50 درصد از دستورات عدد صحیح ALU را دارند، حدوداً 80 درصد از این دستورات را دارند. دستهی مصرفکننده نسبتاً میزان کمی از دستورات عدد صحیح را دارد، ولی بسیاری از دستورات حافظه را انجام میدهد. این به این دلیل است که دادههای تصویری بزرگ باید پردازش شود. عملیات بر روی هر بخش از تصویر نسبتاً ساده است و دستورات کنترلی کمی نیاز دارد. محک اتوماسیون اداری تعداد زیادی دستورات کنترل و حافظه دارد. این برنامهها از فراخوانی توابع کتابخانههای رشتهای برای دستکاری دادههای ASCII استفاده میکند. به این دلیل که دادهها از نوع متن است، حجم بسیار کمی از حافظه را اشغال میکند و عملیات حافظه برای ارجاع آنها نیاز است. محکهای SPEC تقریباً توزیع یکسانی برای تمام محکها دارند.

همانطور که قبلاً نشان داده شده است، طبقه بندیهای Mibench نشاندهندهی برنامههای تعبیه شدهی مختلف هستند. بررسی روی مجموعهی کل محکها نشان میدهد که تنوع، وقتی که آنها را به صورت کلی در نظر میگیریم بیشتر است. به عنوان مثال، تعداد انشعابات در Mibench تنوع بسیار کمی دارد. آزمون شمارش بیتی (bitcount)، رمزگذار ADPCM و همچنین چندین محک دیگر، کمتر از 10 درصد از عملیات انشعابی برای برنامههای محاسبات فشرده استفاده میکنند. محکهایی مانند بلوفیش، tiff2rgba و tiffmedian، کمتر از 6 درصد دستورات انشعاب دارند. بیشترین انشعابات متعلق به محکهای متنی است. Stringsearch، ispell و CRC32 در محک ارتباطات در رنجی بین 18 تا 20 درصد از دستورات انشعاب استفاده میکنند. محکهای SPEC، به جز gzip00 که فقط 9 درصد دستورات انشعاب دارد، معمولاً بیشتر از 15 درصد از دستورات انشعاب استفاده میکنند. Mibench همچنین در استفاده از عملیاتهای حافظه دارای تنوع بیشتری است. بعضی از محکهای آن مانند GSM، tiff2rgba و typeset، بیشتر از 50 درصد از دستورات حافظه را شامل میشوند، این در حالی است که بقیه، مانند bitcount، رمزگذار  ADPCM کمتر از این دستورات استفاده میکنند. بیشتر محکهای SPEC در حدود 40 درصد از دستورات حافظه استفاده میکنند.

همچنین نمودار توزیع نشان میدهد که Mibench، تعداد کمی از دستورات ممیز شناور را در محکهای lame، rsynth و FFT دارد. اینها تاکیدی بر روی عملیات ممیز شناور ندارند، اما معمولاً نشان داده شده است که در شرایطی، محاسبات ممیز شناور برای کنترل سرعت در جادهها، بردار جهت و یا اطلاعات دیگری که برای تعیین عملیات کنترل مورد نیاز است، استفاده میشود. پردازندههای فشردهی عددی و DSP نیز باید از محکهای ممیز شناور برای جزئیات تجزیه و تحلیل کارایی استفاده کنند.

انشعابات

Mibench در تعداد انشعابات کاملاً متنوع است. تعداد انشعابات در برخی از محکها کم است، به شکل 2-2 توجه کنید. این شکل نشان میدهد که اندازهی ایستای بلوک اولیه در برنامههای Mibench حدوداً یک دستورالعمل بیشتر از SPEC است. سایز اولیهی بلوک در SPECها ، به استثنای twolf00 که بیشتر از 5.5 است، معمولا در حدود 4.5 است. این در حالی است که Mibench تعدادی برنامه با سایز بالای 6 دارد و تقریباً بقیه بالای 5.5 هستند. تعداد کمی از محکهای مصرفکننده هم هستند که همانند SPECها سایز زیر 5 دارند.

اندازهی ایستای بلوک اولیه در برنامههای Mibench

حال که دیدیم Mibench تنوع بیشتری در فرکانس انشعابات نسبت به SPEC2000 دارد، میتوانیم تعیین کنیم که چگونه میتوان به خوبی این انشعابات را پیشبینی کرد. شبیهسازیها با استفاده از یک طرح بدون پیشبینی (not-taken)، یک پیشبینی کنندهی 8k gshare، یک پیشبینی کنندهی 8k bimodal و یک پیشبینی کنندهی ترکیبی 8k bimodal/2-level اجرا شد. نرخ پیشبینی جهت در شکل 2-3 نشان داده شده است. همهی پیشبینی کنندهها با استثنای استراتژی not-taken از یک 8k BTB استفاده کردهاند. هیچ افزایش محسوسی در میزان خطای پیشبینی به دلیل استفاده از BTB رخ نمیدهد، بنابراین اطلاعاتی از آن در شکل نشان داده نشده است.

نرخ پیشبینی انشعاب برای محکهای Mibench و SPEC2000

حافظه

در کنار توزیع دستورالعملها و قابلیت پیشبینی انشعابات، رفتار حافظه یکی دیگر از نکات مهم قابل ملاحظه به هنگام ارزیابی حجم کار تعبیه شده است. سایز ایستای حافظه و قابلیت کش کردن حافظه با SPEC مقایسه شده است. در شکل 2-4، سایز متنها و دادههای Mibench و SPEC2000 نشان داده شده است. این دو مجموعه محک سایز تقریباً مشابهی دارند، اما در اکثر موارد، SPEC2000 بخشهای کمی بزرگتری دارد. با این وجود Mibench دارای تنوع بیشتری است. Mibench همانند SPEC2000 که یک محک(gcc00) با بخش متنیای با اندازهی بزرگتر از 2 Mb دارد، یک محک (Ghostscript) با بخش متنی یا اندازهای بزرگتر از 1Mb دارد. همچنین Mibench چندین محک با بخش دادههایی با اندازههای چندین مگابایتی دارد. بزرگترین داده ی SPEC در محکهایSPEC2000 اندازهای تقریباً برابر با 0.5 Mbدارد (gzip00). این که چرا اندازهی بخش داده در محک lame اینقدر زیاد است مشخص نیست، اما ممکن است به این دلیل باشد که به جای محاسبات مجدد در طی فشرده سازی، جداول بزرگ ذخیره میشوند.

اندازههای بخش متن و داده و نرخ پیشبینی برای برخی از محکها

تغییرات زیاد در بخش دادهی Mibench ناشی از تعداد زیادی از مقادیر بلافصل (ثابت) است که در کد سورس تعبیه شده است. هرچند به طور کلی، برنامههای تعبیه شده حافظهی کمی برای بخشهای داده و دستورالعمل دارد که میتواند اندازهی بخش داده و متن به صورت مشترک دیده شود. سایز بخش متنی در حدود 175 تا 200 کیلوبایت بسیار نرمال و اغلب به دلیل گنجاندن کتابخانهی استاندارد C است. سایز بخش دادهها هم به طور کلی حتی کمتر از چند کیلوبایت است.

همانطور که در بالا نشان داده شده است، محکها در Mibench سایزهای متفاوتی برای مجموعهی دادهها دارند. به این دلیل، Mibench بر روی برخی از محکها نرخ خطای کش مشابه و برای بقیهی آنها نرخ کمتری دارد.شکل 2-5 و 2-6، نرخ خطای کش را برای تعداد مجموعههای متفاوت  برای برخی از محکها در Mibench نشان داده است. همانطور که قبلاً اشاره شد، این مقادیر، ماکزیمم نرخ خطا برای هر برنامهای است که در مجموعههای محک شبیهسازی میشود. سایر محکها نرخ خطای کمتری دارند و بیشتر شبیه شکل 2-5 میباشند. بیشتر شکلهای نرخ خطا ( برای محکهای مختلف)، با ازای شرکتپذیری بیشتر از 4-way و سایز بزرگتر از 8 کیلوبایت، نرخ خطای ناچیزی دارند.

نرخ خطای کش برای الگوریتمهای Rijndael (شکل بالا) و Ispell (شکل پایین) با خطوط 16 بیتی

همچنین با توجه به شکل 2-5، برای اغلب محکهای Mibench، نرخ خطا تا حدود کمتر از 2 درصد در محدودهی 4 تا 6 کیلوبایت به طور زیادی افت میکنند. برخی از محکهای SPEC2000 نرخهای خطا را تا محدودهی 6 تا 32 کیلوبایت، زیر 2 درصد کاهش نمیدهد که این مقدار نسبتاً بزرگی است. بعضی از محکها مثل gcc00 و patricia به واسطهی الگوهای دستیابی تصادفی، نیاز به شرکتپذیری بیشتری دارند. اما در واقع 8-way برای پایین آوردن نرخ خطا کافی است.

نرخ خطای کش برای الگوریتم tiff2rgba با خطوط 16 بیتی

حافظههای کش پردازندههای تعبیه شده ، به جز در کاربردهای مالتیمدیا، معمولاً کوچک هستند. در برنامههای تعبیه شده دادهها مجدداً استفاده میشوند تا عملکرد کش خوب باشد. مجموعهی دادهها نیز معمولاً ثابت و یا stream-based هستند. کشهای 32-way استفاده شده در ساختار نسل فعلی و نسل آینده برای محکهای شبیهسازی شده ضروری نیستند. همهی محکهای Mibench، نرخ خطاهای کمی با کشهای 4-way یا 8way دارند و تعداد 256 یا 512 برای مجموعهها، همانطور که قبلاً توضیح داده شد کافی است.

عملکرد محک

برای انجام یک تحلیل IPC در Mibench، 3 میکروساختار مختلف با simplescalar/ARM شبیهسازی شدهاند. ساختار این ماشینها در جدول 2-3 نمایش داده شده است. ساختار کنونی بعد از انتشار اطلاعات میکرو ساختار ARM SA1 اینتل، مدل شده است. به طور مشابه، ساختار نسل بعدی، بعد از انتشار اطلاعات نسل بعدی میکرو ساختار ARM Xscale مدل شده است. و ساختار High-end نیز بعد از Compaq Alpha 21264 مدل شده است.

نمایش شبیهسازیها با هر یک از این ساختارها، در شکل 2-7 نمایش داده شده است. بزرگترین مقادیر IPC، به ساخت تصاویر و کاربردهای مرتبط با مالتیمدیا، مثل tiff2rgba، JPEG decode، tiffmedian، gzip00 و mcf00 برمیگردد. کمترین مقادیر IPC نیز به blowfish، typeset و CRC32 برمیگردد که به دلیل طبیعت الگریتمهای رمزگذاری، رمزگشایی و درهمسازی، وابستگی اطلاعات زیادی دارند. ADPCM و sphinx اگرچه باید وابستگیهای مشابهی داشته باشند، به خوبی مرتبط عمل میکنند. ساختار high-end به طور محسوسی بهتر از ساختارهای تعبیه شده نسل آینده یا کنونی عمل میکند. این ساختار به طور نرمال به 2 تا 3 برابر IPC ساختارهای نسل کنونی و آینده دست مییابد.

تعداد دستورالعمل ها در هر چرخه (IPC)

ساختارهای نسل آینده و کنونی در بیشتر محکها عملکرد مشابهی دارند. ساختار نسل آینده خط لولهی عمیقتر، یک پیشبینی کنندهی bimodal و دو برابر حافظهی کش ساختار کنونی را دارند. از آنجایی که اغلب انشعابات در Mibench و SPEC به سادگی قابل پیشبینی هستند، ساختار کنونی از فقدان ساختار موازیسازی به وسیلهی طرح not-taken رنج میبرد.. این مسئله به طور نامحسوسی در شکل 2-7 نشان داده شده است، اما به عنوان عملکرد ضعیف سیستم نسل آینده به حساب نمیاید. همانطور که قبلاً نشان داده شد، اغلب محکها به سادگی cachable هستند و بنابراین ضعف عملکرد نمیتواند به خاطر مشکلات کش باشد. این ضعف عملکرد باید به خاطر اجرای ترتیبی و نیز فقدان واحدهای عملیاتی باشد. از آنجا که اغلب محکها در Mibench، بلوکهای بایهی بزرگ و انشعابات قابل پیشبینی سادهای دارند، احتمالاً منابع کافی برای انجام همهی دستورالعملهای موازی وجود ندارد.

- جدول (2-3) تنظیمات ARM

نتیجهگیری

طراحی پردازندههای تعبیه شده برای توسعهی یک میکرو ساختار کارامد، نیاز به آگاهی از وظایف تعبیه شده دارد. Mibench در هنگام تحلیل استاتیک و دینامیک خصوصیات عملکرد پردازندههای تعبیه شده، خصوصیات متفاوت قابل توجهی نسبت به محکهای SPEC2000 دارد. نقشهی دستورالعمل دینامیک تغییر بیشتری در تعداد انشعابها، حافظه و عملگرهای عدد صحیح ALU دارد. همچنین  سایزهای بخش داده و متن متنوعی دارد. اما داده ها تمایل دارند که بیشتر cachable باشند. Mibench و SPEC2000 هر دو انشعابات قابل پیشبینی دارند. تنوع تعداد دستورالعملها در هر سیکل نشان میدهد که محکها در دستههای کنترل و دادهی پیشبینی شده قرار میگیرد. در آینده محکهای بیشتری به مجموعهی محک Mibench اضافه خواهد شد. محکهای صنعتی و اتوماتیک آینده شامل نرمافزار مدولاسیون عرض پالس (PWM) شبیه سازی محیط مجازی و یک برنامهی زمانبندی سیستم عامل real-time میشوند. محکهای شبکه جدید نیز شامل پیوند جریان بستههای TCP/IP و سایر دستکاریها روی بستهها میباشد.

مروری بر كارهای مرتبط

مقدمه

همانطور که پیشتر گفته شد، يكی از پارامترهای مهم در طراحی سيستمهای تعبيه شده ميزان توان مصرفي در آنهاست. در اين پروژه نیز هدف بر اين است كه برنامههای بسته محک MiBench كه يک بسته استاندارد برای كاربردهای تعبيه شده است بر روی يک سيستم تعبيه شده مبتني بر ARM اجرا شده و ميزان توان مصرفی آنها به ازای قسمتهای مختلف برنامه استخراج گرديده و تحليل شود. برای این منظور از شبیهسازی به نام MEET استفاده کردیم. این برنامه مبتنی بر Sim-profile که یک بخشی از مجموعهی شبیهساز Simplescalar است، میباشد.

مجموعه ابزار Simplescalar یک زیربنای نرم افزاری سیستم است که در مدل کردن برنامهها برای تجزیه و تحلیل عملکرد برنامهها، مدلسازی دقیق میکرومعماریها و تاییدیه شرکتهای نرمافزاری- سختافزاری استفاده میشود. با استفاده از ابزارهای Simplescalar کاربران میتوانند برنامههای واقعی را که قرار است بر روی طیف وسیعی از سیستمها و پردازندههای مدرن اجرا شوند، را شبیهسازی کنند.

در ادامهی این فصل به توضیحی در ارتباط با شبیهساز MEET، سیستم مورد نیاز برای اجرای آن و نحوهی استفاده از آن میپردازیم.

آشنایی با شبیهساز MEET

دربارهی MEET

MEET یک ابزار اندازهگیری انرژی مبتنی بر متن برای میکروکنترلرهای AT91SAM7x256 است که توسط آقای مصطفی بزاز در آزمایشگاه سیستمهای تعبیه شده در دانشگاه صنعتی شریف ایران توسعه یافته است[3]. مدل انرژی استفاده شده در MEET، مدل ارائه شده در مقاله تحت عنوان "مدل و ابزار تخمین دقیق انرژی در سطح دستورالعمل برای سیستمهای تعبیه شده" که برای انتشار در مقالات IEEE پذیرفته شده است، میباشد. این مدل انرژی مصرفی پردازنده، حافظهی رم استاتیک، حافظهی فلش و کنترلر حافظه را تخمین میزند و لوازم جانبی دیگر مانند RS232 را شامل نمیشود. بنابراین شبیهساز MEET نمیتواند انرژی مصرفی عبارات Printf و یا دستورالعملهای ورودی/خروجی را تخمین بزند.

این برنامه مبتنی بر Sim-profile که یک بخشی از مجموعهی شبیهساز Simplescalar است، میباشد[2]. MEET یک تصویر باینری سازگار با ARM7TDMI را میگیرد و برنامه را در سطح دستورالعمل شبیهسازی میکند. کار با MEET بسیار شبیه به Sim-profile است و هرکسی با دانش اندکی از نحوهی ساخت و اجرای پروژه در شبیهساز Simplescalar، برای کار با MEET مشکلی نخواهد داشت. برای ساده کردن فرآیند کامپایل و اجرای برنامهها، سه پوستهی اسکریپت به بسته اضافه شدهاند: build.sh، extractor.sh و run.sh. build.sh یک پوشه برای فراخوانی کامپایلر Sourcery CodeBench با گزینههای مناسب است. extractor.sh برای تحلیل برنامهی باینری و یافتن آدرس نقطهی شروع برنامه استفاده میشود و run.sh نیز یک پوشه برای فراخوانی MEET با گزینههای مناسب است. همانطور که قبلا ذکر شد، MEET نمیتواند انرژی مصرفی RS232 را تخمین بزند. بنابراین برنامهی شبیه سازی شده نمیتواند شامل هر نوع عبارات خروجی باشد. سادهترین راه برای حذف تمام عبارات printf، اضافه کردن یک دستور برای تغییر تعریف printf به یک دستور بیارزش است. ( به عنوان مثال، بعد از تمام شدن دستورات include، یک دستور #define printf اضافه شود).

MEET توانایی پروفایل Sim-profile، که میتواند با قابلیت برآورد انرژی برای ایجاد یک ابزار پروفایل انرژی ترکیب شود را به ارث برده است. Sim-profile میتواند یک برنامه را در برابر اندازههای داده شده پروفایل کند که میتواند یک متغیری باشد که انرژی مصرفی کل برنامه را نگه داشته است.  خروجی انرژی مصرفی به ازای هر دستورالعمل است که میتواند به شناسایی نقاط برنامه کمک کند.

لازم به ذکر است که MEET برخی از محدودیتهای نسخهی سیمپلاسکالر ARM را نیز به ارث میبرد. دستورالعملهای خاصی از ARM ISA در  نسخهی سیمپلاسکالر ARM، مانند دستورات SWP، MSR، MRS و SWI قابل پیادهسازی نیستند. به عنوان یک نتیجه، MEET نمیتواند برنامههایی را که به این دستورالعملها وابسته هستند، مانند کرنل لینوکس، شبیهسازی کند. امید است که این مشکل در نسخههای بعدی MEET اصلاح شود.

بستر سختافزاری

بستر سختافزاری شبیهسازی شده توسط MEET، یک میکروکنترلر AT91SAM7X256 است که با 64 کیلوبایت حافظهی رم استاتیک، 256 کیلوبایت حافظه فلش و یک پردازندهی ARM7TDMI مجهز شده است. ساختار داخلی این میکروکنترلر در شکل 3-1 زیر نشان داده شده است. مدل برآورد انرژی شامل انرژی مصرفی هستهی پردازنده، رم استاتیک و فلش است. حافظهی فلش جهت ذخیرهسازی کد و دادههای فقط خواندنی استفاده میشود، در حالی که حافظهی رم استاتیک به عنوان دادههای زمان اجرا مورد استفاده قرار میگیرند.

بستر سختافزاری شبیهسازی شده توسط MEET

MEET بین دسترسی به حافظهی فلش و دسترسی به حافظهی رم استاتیک به وسیلهی مقدار آدرس هدف تمایز ایجاد میکند. حافظهی فلش از آدرس 0x100000 شروع میشود در حالیکه حافظهی رم استاتیک از آدرس 0x200000 شروع میشود. بنابراین برای رسیدن به نتایج دقیق، باید اسکریپت لینکر را با توجه به تنظیمات حافظه تغییر داد.

سیستم مورد نیاز

سیستم مورد نیاز برای MEET بسیار شبیه به سیمپلاسکالر است. MEET را میتوان به وسیلهی کامپایلر GCC در محیط لینوکس کامپایل کرد. ورژن 1.1 با استفاده از تنظیمات زیر آزمایش شده است، اما ساخت آن با استفاده از ورژنهای دیگر لینوکس و GCC باید آسان باشد.

Ubuntu 12.04 32 bit + GCC 4.6.3

Ubuntu 10.04 32 bit + GCC 4.4.1

استفاده از MEET

فرض کنید که شبیهساز MEET و نسخهی آرشیو Sourcery CodeBench بر روی سیستم شما نصب است، شما میتوانید برنامهی خود را با استفاده از build.sh بسازید و آن را با استفاده از run.sh شبیهسازی کنید.

اطمینان حاصل کنید که برنامهی شما شامل هیچ یک از دستورات چاپ نباشد. (به عنوان مثال دستور #define printf() را بعد از دستورات include اضافه کنید، مانند قطعه کد زیر).

#include <stdio.h>

#define LENGTH 2000

#ifdef NO_PRINT

#define printf(S,...)

#endif

فولدر جاری خود را به فولدر MEET (MEETfolder) تغییر دهید (به عنوان مثال مسیر فولدر MEET ما به صورت /home/mostafa/Desktop/MEET میباشد). این مرحله فقط در صورتی که میخواهید از build.sh و run.sh استفاده کنید لازم است.

cd /home/mostafa/Desktop/MEET

با استفاده از اسکریپت build.sh کد سورس خود را کامپایل کنید (به عنوان مثال /home/mostafa/source/quicksort.c ).

sh build.sh /home/mostafa/source/quicksort.c

- /home/mostafa/source/quicksort

برنامه را شبیهسازی کنید (فرض کنید میخواهیم انرژی مصرفی کل برنامه که شامل مراحل مقداردهیهای اولیه هم میباشد را برآورد کنیم).

sh run.sh /home/mostafa/source/quicksort main main

گزینهها

اجرای MEET بدون هیچ آرگومانی، تمامی گزینههای برنامه را به همراه توضیحات هر گزینه چاپ میکند. بیشتر این گزینهها شبیه به گزینههای موجود در Sim-profile است. تنها 3 آپشن جدید وجود دارد که در جدول زیر لیست شده است.

گزینههای جدید MEET

مشخصههای شبیهسازی

مشابه قسمت قبل، نتایج نهایی شبیهسازی در MEET به جز در 7 مورد شبیه Sim-profile است. این 7 مورد در جدول زیر لیست شدهاند.

مشخصههای جدید شبیهسازی

شرح نتایج شبیهساز MEET

در ادامه به توضیح هدف برخی از نتایجی که از شبیهساز MEET به دست میآید میپردازیم.

sim_num_insn: تعداد کل دستورالعملهای اجرا شده

inst_count_after_meas: تعداد کل دستورالعملهای اجرا شده پس از اندازهگیری

sim_num_refs: تعداد دفعات کل بارگیری و ذخیرهسازیهای اجرا شده

sim_num_loads: تعداد کل دفعات دسترسی به حافظه (برای خواندن)

sim_num_flash_loads: تعداد کل دفعات دسترسی به حافظهی فلش (برای خواندن)

sim_num_sram_loads: تعداد کل دفعات دسترسی به حافظهی رم استاتیک (برای خواندن)

sim_num_stores: تعداد کل دفعات دسترسی به حافظه (برای نوشتن)

sim_total_energy: انرژی مصرفی کل (بر حسب نانو ژول)

sim_elapsed_time: کل زمان شبیهسازی (بر حسب ثانیه)

sim_inst_rate: سرعت شبیهسازی (بر حسب تعداد دستورالعمل بر ثانیه)

instruction_bus_activity: تعداد کل دستکاریهای بیتی در گذرگاه دستورالعمل

instruction_bus_weight: تعداد کل بیتهای "1" در گذرگاه دستورالعمل

regbank_activity: تعداد کل دستکاریهای بیتی در رجیستر بانک

ld_text_base: آدرس بخش پایه در متن کد برنامه

ld_text_bound: آدرس بخش مرزی در متن کد برنامه

ld_prog_entry: نقطهی ورود به برنامه ( مقدار اولیهی PC)

mem.page_count: تعداد کل صفحات اختصاص داده شده

mem.page_mem: اندازه کل صفحات حافظه اختصاص داده شده

شبیه ساز MEET

مقدمه

در این بخش به شرح نتایجی که از شبیهسازی الگوریتمهای بستهی محک Mibench در طی این پروژه در شبیهساز MEET به دست آمده و کارهایی که در این راستا انجام شده است، پرداخته میشود.

همانطور که میدانید، اعمال ورودی به برخی سیستمهای سخت افزاری از طریق حافظههای جانبی ساده، از جمله میکروکنترلی که در آزمایشگاه ما استفاده میشود (AT91SAM7x256)، امکان پذیر نیست. بنابراین در شبیهساز MEET که برنامهها را برای استفاده بر روی این میکروکنترلر شبیهسازی میکند، نیز همین مسئله وجود دارد و بنابراین برای این که کدها قابل شبیه سازی باشند، باید ابتدا برنامهها را به صورت هاردکد درآوریم. هاردکد کردن یک عمل توسعه نرم افزار است که در آن به جای آنکه اطلاعات ورودی از یک منبع خارجی دریافت شود و یا اینکه داده در درون برنامه تولید شود و در خود برنامه قالببندی شود، اطلاعات ورودی برنامه مستقیماً در درون کد برنامه قرار میگیرد و یا اینکه یک قالببندی ثابت برای آنها وجود دارد. برای هاردکد کردن هر یک از برنامهها لازم بود که ابتدا الگوریتم آن را بررسی کنیم و سپس از نحوهی ورودی گرفتن آن اطلاع یابیم.

مسئلهی دیگری که پس از هاردکد کردن وجود داشت، این بود که اکثر برنامه‌هایی که قصد کامپایل آن را داشتیم در چند فایل تعریف شده بود و توابع آن در فایل دیگری بودند، در حالیکه اسکریپت همراه نرم‌افزار MEET فقط برای برنامه‌های تک فایله کاربرد دارد. در نتیجه دو راه برای برطرف کردن این مشکل وجود داشت، یکی اینکه باید در متن اسکریپت MEET، نحوه‌ی کامپایل یک برنامه را بررسی میکردیم و سپس خودمان دستور کامپایل برنامه را میساختیم. راه سادهتر دیگر این بود که تمامی فایلهای برنامه را در یک فایل ادغام کرده و سپس شبیهسازی را انجام دهیم. به دلیل سختی روش اول، راه دوم را برگزیدیم.

در ادامه به شرح هر یک از الگوریتمهای شبیهسازی شده و فرمت ورودی گرفتن آنها میپردازیم. سپس به نتایج حاصل از شبیه سازی میپردازیم.

شرح برنامهها و نتایج شبیهسازی آنها

Bitcount

همانطور که پیش از این گفته شد، این الگوریتم قابلیت دستکاری بیتها در یک پردازنده را به وسیلهی شمارش تعداد بیتها در یک آرایه از اعداد صحیح تست میکند. این فرآیند از طریق پنج روش قابل انجام است:

شمارندهی بهینهشدهی یک بیت در هر حلقه

شمارش بازگشتی 4 بیتی

شمارش غیر بازگشتی 4 بیتی با استفاده از جدول جستجو

شمارش غیر بازگشتی 8 بیتی با استفاده از جدول جستجو

شیفت دادن و شمارش بیتها

در الگوریتم شمارهی 1 (شمارندهی بهینهشدهی یک بیت در هر حلقه)، حلقهی loop به ازای هر بیت از مجموعهی x، یک بار اجرا میشود. به طور متوسط سرعت اجرای آن دو برابر الگوریتم شیفت و تست است.

الگوریتم شماره 2 که توسط رتکو تامیک نوشته شده است، به صورت بازگشتی شمارش بیتها را به صورت 4 بیتی انجام میدهد.

الگوریتم شماره 3 که توسط باب استوت نوشته شده است، با استفاده از یک جدول جستجو شمارش غیر بازگشتی را انجام میدهد. نکتهای که وجود دارد این است که 16 ورودی اول جدول برای این الگوریتم استفاده میشود. مابقی میتوانند حذف شوند.

الگوریتم شماره 4 که توسط بروس ودینگ و اوک ریتسما نوشته شده است، همانند الگوریتم 3 است، با این تفاوت که شمارش به صورت 8 بیتی انجام میشود.

در الگوریتم شماره 5 نیز شمارش در بیتها با شیفت دادن بیتها انجام میشود.

ورودی الگوریتم:

مجموعه دادههای ورودی برای این الگوریتم یک آرایه از اعداد صحیح با مقادیر ‘0’ و ‘1’ است.

نتایج شبیهسازی:

نتایج شبیهسازی برای الگوریتم Bitcount به شرح زیر است:

نتایج شبیهسازی برای الگوریتم Bitcount

| Option | Purpose |
| --- | --- |
| sim_num_insn | 7635508667 # total number of instructions executed |
| inst_count_after_meas | 7635508666 # total number of instructions executed after measurement |
| sim_num_refs | 4270896736 # total number of loads and stores executed |
| sim_num_loads | 3096829403 # total number of read memory accesses |
| sim_num_flash_loads | 396365009 # total number of Flash read memory accesses |
| sim_num_sram_loads | 2700464394 # total number of SRAM read memory accesses |
| sim_num_stores | 1350235259 # total number of write memory accesses |
| sim_total_energy | 134220032.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 16046 # total simulation time in seconds |
| sim_inst_rate | 475851.2194 # simulation speed (in insts/sec) |
| instruction_bus_activity | 70505772848 # total number of bit flip in instruction bus |
| instruction_bus_weight | 91255679090 # total number of 1 count in instruction bus |
| regbank_activity | 37597991434 # total number of bit flip in register bank |
| ld_text_base | 0x00100000 # program text (code) segment base |
| ld_text_bound | 0x0010be10 # program text (code) segment bound |
| ld_text_size | 48656 # program text (code) size in bytes |
| ld_data_base | 0x0010b978 # program initialized data segment base |
| ld_data_bound | 0x00200b20 # program initialized data segment bound |
| ld_data_size | 1003944 # program init'ed `.data' and uninit'ed `.bss' size in bytes |
| ld_stack_base | 0xc0000000 # program stack segment base (highest address in stack) |
| ld_stack_size | 16384 # program initial stack size |
| ld_prog_entry | 0x00100040 # program entry point (initial PC) |
| ld_environ_base | 0xbfffc000 # program environment base address address |
| ld_target_big_endian | 0 # target executable endian-ness, non-zero if big endian |
| mem.page_count | 15 # total number of pages allocated |
| mem.page_mem | 60k # total size of memory pages allocated |
| mem.ptab_misses | 15 # total first level page table misses |
| mem.ptab_accesses | 24165254594 # total page table accesses |
| mem.ptab_miss_rate | 0.0000 # first level page table miss rate |

دیکسترا

این الگوریتم یکی از الگوریتم‌های پیمایش گراف است که مسئلهی کوتاه‌ترین مسیر از مبدأ واحد را برای گراف‌های وزن‌داری که یال با وزن منفی ندارند، حل می‌کند و در نهایت با ایجاد درخت کوتاه‌ترین مسیر، کوتاه‌ترین مسیر از مبدأ به همهی رأس‌های گراف را به دست می‌دهد. همچنین می‌توان از این الگوریتم برای پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر از مبدأ تا رأس مقصد به این ترتیب بهره جست که در حین اجرای الگوریتم به محض پیدا شدن کوتاه‌ترین مسیر از مبدأ به مقصد، الگوریتم را متوقف کرد.

نام این الگوریتم بر اساس نام ارائه‌دهنده هلندی آن، یعنی اِدسخِر دِیکسترا انتخاب شده است.

روند الگوریتم دیکسترا مطابق زیر میباشد :

انتخاب راس مبدا

مجموعهی S ، شامل رئوس گراف ، معین میشود. در شروع، این مجموعه تهی بوده و با پیشرفت الگوریتم، این مجموعه رئوسی که کوتاه ترین مسیر به آن ها یافت شده است را در بر میگیرد.

راس مبدا با اندیس صفر را در داخل S قرار میدهد.

برای رئوس خارج از S ، اندیسی معادل "طول یال + اندیس" راس قبلی را در نظر میگیرد . اگر راس خارج از مجموعه دارای اندیس باشد، اندیس جدید کمترین مقدار از بین اندیس قبلی و "طول یال + اندیس" راس قبلی میباشد.

از رئوس خارج مجموعه، راسی با کمترین اندیس انتخاب شده و به مجموعهی S اضافه میگردد.

این کار را دوباره از مرحلهی 4 ادامه داده تا راس مقصد وارد مجموعهی S شود.

در پایان اگر راس مقصد دارای اندیس باشد، اندیس آن نشان دهندهی مسافت بین مبدا و مقصد میباشد. در غیر این صورت هیچ مسیری بین مبدا و مقصد موجود نمی‌باشد.

همچنین برای پیدا کردن مسیر میتوان اندیس دیگری برای هر راس در نظر گرفت که نشان دهنده ی راس قبلی در مسیر طی شده باشد. بدین ترتیب پس از پایان اجرای الگوریتم، با دنبال کردن رئوس قبلی از مقصد به مبدا، کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه نیز یافت میشود.

ورودی الگوریتم:

مجموعه دادههای ورودی در این الگوریتم ماتریس مجاورت گراف است.

نتایج شبیهسازی:

نتایج شبیهسازی برای الگوریتم Dijkstra به شرح زیر است:

برای ورودی آرایهای با ابعاد 50×50:

نتایج شبیهسازی الگوریتم Dijkstra، برای ورودی با سایز کوچک

| Option | Purpose |
| --- | --- |
| sim_num_insn | 121265791 # total number of instructions executed |
| inst_count_after_meas | 121265790 # total number of instructions executed after measurement |
| sim_num_refs | 38196394 # total number of loads and stores executed |
| sim_num_loads | 35781558 # total number of read memory accesses |
| sim_num_flash_loads | 23922502 # total number of Flash read memory accesses |
| sim_num_sram_loads | 11859056 # total number of SRAM read memory accesses |
| sim_num_stores | 3039751 # total number of write memory accesses |
| sim_total_energy | 134447904.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 141 # total simulation time in seconds |
| sim_inst_rate | 860041.0709 # simulation speed (in insts/sec) |
| instruction_bus_activity | 1472199374 # total number of bit flip in instruction bus |
| instruction_bus_weight | 1355662481 # total number of 1 count in instruction bus |
| regbank_activity | 756661700 # total number of bit flip in register bank |
| ld_text_base | 0x00100000 # program text (code) segment base |
| ld_text_bound | 0x00116898 # program text (code) segment bound |
| ld_text_size | 92312 # program text (code) size in bytes |
| ld_data_base | 0x001147a8 # program initialized data segment base |
| ld_data_bound | 0x002033d0 # program initialized data segment bound |
| ld_data_size | 977960 # program init'ed `.data' and uninit'ed `.bss' size in bytes |
| ld_stack_base | 0xc0000000 # program stack segment base (highest address in stack) |
| ld_stack_size | 16384 # program initial stack size |
| ld_prog_entry | 0x00100040 # program entry point (initial PC) |
| ld_environ_base | 0xbfffc000 # program environment base address address |
| ld_target_big_endian | 0 # target executable endian-ness, non-zero if big endian |
| mem.page_count | 30 # total number of pages allocated |
| mem.page_mem | 120k # total size of memory pages allocated |
| mem.ptab_misses | 262174 # total first level page table misses |
| mem.ptab_accesses | 319992708 # total page table accesses |
| mem.ptab_miss_rate | 0.0008 # first level page table miss rate |

برای ورودی آرایهای با ابعاد 100×100:

نتایج شبیهسازی الگوریتم Dijkstra، برای ورودی با سایز بزرگ

| Option | Purpose |
| --- | --- |
| sim_num_insn | 1726339312 # total number of instructions executed |
| inst_count_after_meas | 1726339311 # total number of instructions executed after measurement |
| sim_num_refs | 496383722 # total number of loads and stores executed |
| sim_num_loads | 469821885 # total number of read memory accesses |
| sim_num_flash_loads | 335181462 # total number of Flash read memory accesses |
| sim_num_sram_loads | 134640423 # total number of SRAM read memory accesses |
| sim_num_stores | 29928889 # total number of write memory accesses |
| sim_total_energy | 135834336.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 2254 # total simulation time in seconds |
| sim_inst_rate | 765900.3159 # simulation speed (in insts/sec) |
| instruction_bus_activity | 21613325806 # total number of bit flip in instruction bus |
| instruction_bus_weight | 19185618788 # total number of 1 count in instruction bus |
| regbank_activity | 11418349119 # total number of bit flip in register bank |
| ld_text_base | 0x00100000 # program text (code) segment base |
| ld_text_bound | 0x0011bdb0 # program text (code) segment bound |
| ld_text_size | 114096 # program text (code) size in bytes |
| ld_data_base | 0x001147a8 # program initialized data segment base |
| ld_data_bound | 0x0020aa90 # program initialized data segment bound |
| ld_data_size | 1008360 # program init'ed `.data' and uninit'ed `.bss' size in bytes |
| ld_stack_base | 0xc0000000 # program stack segment base (highest address in stack) |
| ld_stack_size | 16384 # program initial stack size |
| ld_prog_entry | 0x00100040 # program entry point (initial PC) |
| ld_environ_base | 0xbfffc000 # program environment base address address |
| ld_target_big_endian | 0 # target executable endian-ness, non-zero if big endian |
| mem.page_count | 43 # total number of pages allocated |
| mem.page_mem | 172k # total size of memory pages allocated |
| mem.ptab_misses | 262187 # total first level page table misses |
| mem.ptab_accesses | 4451494474 # total page table accesses |
| mem.ptab_miss_rate | 0.0001 # first level page table miss rate |

Stringsearch

همانطور که پیش از این گفته شده بود، این محک با استفاده از الگوریتم مقایسهی حساس به حروف در عبارات به دنبال کلمات داده شده میگردد.

این الگوریتم در واقع بخشی از الگوریتم جستجوی رشتهی پرات- بویر- مور است که در سال 1991 توسط جری کافین نوشته شده است. این بخش از الگوریتم که در Mibench استفاده شده، در اوایل سال 1991 از برنامه ی اصلی جدا شد و با بازنویسی جداگانهی آن، برای استفادهی عمومی آماده شد. سپس در اواخر مارس و اوایل آپریل با کمک تاد اسمیت اصلاح شد.

در این الگوریتم تابع Init_search به همراه رشته ای که شامل کلمهی مورد نظر برای جستجو است، برای قرار گرفتن در جدول مقدار اولیه فراخوانی میشود. سپس تابع Strsearch به همراه یک بافر برای عملیات جستجو صدا زده میشود.

ورودی الگوریتم

ورودی این الگوریتم شامل دو رشته میباشد که یکی از آنها متنی است که در آن به دنبال کلمات مورد نظر هستیم و دیگری همان کلمات مورد نظر است.

نتایج شبیهسازی

نتایج شبیهسازی برای الگوریتم Stringsearch به شرح زیر است:

برای ورودی کوچک با سایز تقریبی 60 رشته:

نتایج شبیهسازی الگوریتم Stringsearch، برای ورودی با سایز کوچک

| Option | Purpose |
| --- | --- |
| sim_num_insn | 445431 # total number of instructions executed |
| inst_count_after_meas | 445430 # total number of instructions executed after measurement |
| sim_num_refs | 125710 # total number of loads and stores executed |
| sim_num_loads | 95276 # total number of read memory accesses |
| sim_num_flash_loads | 32390 # total number of Flash read memory accesses |
| sim_num_sram_loads | 62886 # total number of SRAM read memory accesses |
| sim_num_stores | 31159 # total number of write memory accesses |
| sim_total_energy | 856388.8125 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 1 # total simulation time in seconds |
| sim_inst_rate | 445431.0000 # simulation speed (in insts/sec) |
| instruction_bus_activity | 1773522 # total number of bit flip in instruction bus |
| instruction_bus_weight | 2479752 # total number of 1 count in instruction bus |
| regbank_activity | 373078 # total number of bit flip in register bank |
| ld_text_base | 0x00100000 # program text (code) segment base |
| ld_text_bound | 0x00101708 # program text (code) segment bound |
| ld_text_size | 5896 # program text (code) size in bytes |
| ld_data_base | 0x00100ce4 # program initialized data segment base |
| ld_data_bound | 0x00200868 # program initialized data segment bound |
| ld_data_size | 1047428 # program init'ed `.data' and uninit'ed `.bss' size in bytes |
| ld_stack_base | 0xc0000000 # program stack segment base (highest address in stack) |
| ld_stack_size | 16384 # program initial stack size |
| ld_prog_entry | 0x00100040 # program entry point (initial PC) |
| ld_environ_base | 0xbfffc000 # program environment base address address |
| ld_target_big_endian | 0 # target executable endian-ness, non-zero if big endian |
| mem.page_count | 5 # total number of pages allocated |
| mem.page_mem | 20k # total size of memory pages allocated |
| mem.ptab_misses | 262149 # total first level page table misses |
| mem.ptab_accesses | 901170 # total page table accesses |
| mem.ptab_miss_rate | 0.2909 # first level page table miss rate |

برای ورودی بزرگ با سایز تقریبی 1300 رشته:

نتایج شبیهسازی الگوریتم Stringsearch، برای ورودی با سایز بزرگ

| Option | Purpose |
| --- | --- |
| sim_num_insn | 4473903 # total number of instructions executed |
| inst_count_after_meas | 4473902 # total number of instructions executed after measurement |
| sim_num_refs | 2907554 # total number of loads and stores executed |
| sim_num_loads | 2201702 # total number of read memory accesses |
| sim_num_flash_loads | 749602 # total number of Flash read memory accesses |
| sim_num_sram_loads | 1452100 # total number of SRAM read memory accesses |
| sim_num_stores | 718799 # total number of write memory accesses |
| sim_total_energy | 12161095.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 9 # total simulation time in seconds |
| sim_inst_rate | 497100.3333 # simulation speed (in insts/sec) |
| instruction_bus_activity | 40533414 # total number of bit flip in instruction bus |
| instruction_bus_weight | 57045142 # total number of 1 count in instruction bus |
| regbank_activity | 8565134 # total number of bit flip in register bank |
| ld_text_base | 0x00100000 # program text (code) segment base |
| ld_text_bound | 0x00104850 # program text (code) segment bound |
| ld_text_size | 18512 # program text (code) size in bytes |
| ld_data_base | 0x00100d04 # program initialized data segment base |
| ld_data_bound | 0x00200868 # program initialized data segment bound |
| ld_data_size | 1047396 # program init'ed `.data' and uninit'ed `.bss' size in bytes |
| ld_stack_base | 0xc0000000 # program stack segment base (highest address in stack) |
| ld_stack_size | 16384 # program initial stack size |
| ld_prog_entry | 0x00100040 # program entry point (initial PC) |
| ld_environ_base | 0xbfffc000 # program environment base address address |
| ld_target_big_endian | 0 # target executable endian-ness, non-zero if big endian |
| mem.page_count | 10 # total number of pages allocated |
| mem.page_mem | 40k # total size of memory pages allocated |
| mem.ptab_misses | 262154 # total first level page table misses |
| mem.ptab_accesses | 14566378 # total page table accesses |
| mem.ptab_miss_rate | 0.0180 # first level page table miss rate |

بلوفیش

این الگوریتم یک رمزنگار بلوکی است که بر روی مقادیر 64 بیتی (8بایتی) عملیات انجام میدهد. این الگوریتم از مقادیر مختلف کلید برای رمزنگاری میتواند استفاده کند ولی عموما مقدار 128 بیتی (16بایتی) برای آن در نظر گرفته میشود. این الگوریتم میتواند در همه مدهایی که DES استفاده میکند، استفاده شود. کتابخانه بلوفیش در مدهای ecb، cbc، cfb64، ofb64 پیادهسازی میشود.

الگوریتم شامل دو بخش است: یک بخش بسط کلید و یک بخش رمزگذاری داده. بسط کلید، یک کلید با طول متغیر و حداکثر ۵۶ بایت (۴۴۸بیت) را به آرایه‌ای از چندین زیرکلید مجموعا ۴۱۶۸ بایت، تبدیل می‌کند. بلوفیش 16 دور دارد. هر دور شامل یک جایگشت وابسته به کلید و یک جانشانی وابسته به کلید و داده‌است. تمامی عملگرها XORها و جمع‌هایی هستند که بر روی کلمات ۳۲ بیتی اعمال می‌شوند. تنها عملگر اضافی چهار آرایه شاخصدار جستجوی داده در هر دور است. طول قطعه در بلوفیش 64 بیت و طول کلید از ۳۲ بیت تا ۴۴۸ بیت متغیر است.

بلوفیش کمی سریعتر از DES  و بسیار سریعتر از IDEA  و RC2 است. در کل میتوان بلوفیش را یکی از سریعترین رمزنگارهای بلوکی دانست.

کلیهی توابع رمزنگاری آرگومانی را با عنوان BF_KEY استفاده میکنند. BF_KEY یک شکل بسط یافته از کلید رمزنگاری بلوفیش است. در همهی مدهای الگوریتم بلوفیش، در الگوریتمهای رمزگشایی نیز BF_KEY همانند الگوریتمهای رمزنگاری استفاده میشود.

تعاریف BF_ENCRYPT و BF_DECRYPT نیز برای مشخص کردن حالت رمزنگاری یا رمزگشایی برای توابعی که از پرچم رمزنگاری/رمزگشایی استفاده میکنند، استفاده میشود.

در Mibench به دلایل زیر تنها مدهای ecb، cbc، cfb64، ofb64 پیادهسازی شده است:

Ecb یک رمزنگار پایهی بلوفیش است.

Cbc یک فرم نرمال زنجیرهای برای رمزنگارهای بلوکی است.

cfb64 میتواند برای رمزنگارهای تک کاراکتری استفاده شود، بنابراین نیازی نیست که ورودی و خروجی مضربی از 8 باشد.

ofb64 مشابه cfb64 ولی بیشتر شبیه رمزنگارهای جریانی است. به آن اندازه امن نیست ولی دیگر نیازی به مد رمزنگاری/رمزگشایی ندارد.

ورودی الگوریتم:

مجموعه دادههای ورودی در این الگوریتم یک فایل متنی ASCII بزرگ و کوچک از یک مقالهی آنلاین است.

نتایج شبیهسازی:

نتایج شبیهسازی برای الگوریتم رمزنگاری بلوفیش به شرح زیر است:

برای ورودی کوچک با سایز تقریبی 230000 کاراکتر:

نتایج شبیهسازی الگوریتم بلوفیش، برای ورودی با سایز کوچک

| Option | Purpose |
| --- | --- |
| sim_num_insn | 1719563275 # total number of instructions executed |
| inst_count_after_meas | 1719563274 # total number of instructions executed after measurement |
| sim_num_refs | 665475783 # total number of loads and stores executed |
| sim_num_loads | 545080040 # total number of read memory accesses |
| sim_num_flash_loads | 37619855 # total number of Flash read memory accesses |
| sim_num_sram_loads | 507460185 # total number of SRAM read memory accesses |
| sim_num_stores | 209045785 # total number of write memory accesses |
| sim_total_energy | 134217744.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 2871 # total simulation time in seconds |
| sim_inst_rate | 598942.2762 # simulation speed (in insts/sec) |
| instruction_bus_activity | 16231957316 # total number of bit flip in instruction bus |
| instruction_bus_weight | 19249358625 # total number of 1 count in instruction bus |
| regbank_activity | 16467021175 # total number of bit flip in register bank |
| ld_text_base | 0x00100000 # program text (code) segment base |
| ld_text_bound | 0x0013e4b0 # program text (code) segment bound |
| ld_text_size | 255152 # program text (code) size in bytes |
| ld_data_base | 0x00105524 # program initialized data segment base |
| ld_data_bound | 0x002019a0 # program initialized data segment bound |
| ld_data_size | 1033340 # program init'ed `.data' and uninit'ed `.bss' size in bytes |
| ld_stack_base | 0xc0000000 # program stack segment base (highest address in stack) |
| ld_stack_size | 16384 # program initial stack size |
| ld_prog_entry | 0x00100040 # program entry point (initial PC) |
| ld_environ_base | 0xbfffc000 # program environment base address address |
| ld_target_big_endian | 0 # target executable endian-ness, non-zero if big endian |
| mem.page_count | 124 # total number of pages allocated |
| mem.page_mem | 496k # total size of memory pages allocated |
| mem.ptab_misses | 262268 # total first level page table misses |
| mem.ptab_accesses | 4947187970 # total page table accesses |
| mem.ptab_miss_rate | 0.0001 # first level page table miss rate |

برای ورودی بزرگ با سایز تقریبی 460000 کاراکتر:

نتایج شبیهسازی الگوریتم بلوفیش، برای ورودی با سایز بزرگ

| Option | Purpose |
| --- | --- |
| sim_num_insn | 3701069514 # total number of instructions executed |
| inst_count_after_meas | 3701069513 # total number of instructions executed after measurement |
| sim_num_refs | 1431567192 # total number of loads and stores executed |
| sim_num_loads | 1172005864 # total number of read memory accesses |
| sim_num_flash_loads | 81112019 # total number of Flash read memory accesses |
| sim_num_sram_loads | 1090893845 # total number of SRAM read memory accesses |
| sim_num_stores | 450737251 # total number of write memory accesses |
| sim_total_energy | 134217744.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 5643 # total simulation time in seconds |
| sim_inst_rate | 655869.1324 # simulation speed (in insts/sec) |
| instruction_bus_activity | 35021682106 # total number of bit flip in instruction bus |
| instruction_bus_weight | 41556536267 # total number of 1 count in instruction bus |
| regbank_activity | 35457766120 # total number of bit flip in register bank |
| ld_text_base | 0x00100000 # program text (code) segment base |
| ld_text_bound | 0x0017fee8 # program text (code) segment bound |
| ld_text_size | 524008 # program text (code) size in bytes |
| ld_data_base | 0x001057ec # program initialized data segment base |
| ld_data_bound | 0x002019a0 # program initialized data segment bound |
| ld_data_size | 1032628 # program init'ed `.data' and uninit'ed `.bss' size in bytes |
| ld_stack_base | 0xc0000000 # program stack segment base (highest address in stack) |
| ld_stack_size | 16384 # program initial stack size |
| ld_prog_entry | 0x00100040 # program entry point (initial PC) |
| ld_environ_base | 0xbfffc000 # program environment base address address |
| ld_target_big_endian | 0 # target executable endian-ness, non-zero if big endian |
| mem.page_count | 255 # total number of pages allocated |
| mem.page_mem | 1020k # total size of memory pages allocated |
| mem.ptab_misses | 262399 # total first level page table misses |
| mem.ptab_accesses | 10647436454 # total page table accesses |
| mem.ptab_miss_rate | 0.0000 # first level page table miss rate |

Rijndael

الگوریتم Rijndael که یک الگوریتم رمزنگاری با گزینههای 128، 192 و 256 بیتی از کلید و بلوکهاست، در حال حاضر بعنوان استاندارد رمز نگاری پیشرفته یا AES شناخته می شود. AES به عنوان یک مشخصه برای رمزنگاری داده های دیجیتال است که توسط دولت ایالات متحده اتخاذ شده است و امروزه بصورت جهانی استفاده می شود. AES جانشین DES می باشد. الگوریتمی که توسط AES توصیف می شود، یک الگوریتم کلید متقارن است. به این معنا که از یک کلید مشابه برای رمز کردن و گشودن اطلاعات استفاده می شود.

الگوریتم Rijndael توسط دو رمزنویس بلژیکی با نام های جوآن دایمن و وینسنت ریجمن توسعه یافته و به انتخابات AES معرفی شده است و نام آن با تلفیقی از نام مخترعانش به دست آمده است.

در این الگوریتم به جز فایلهایی که کمتر از دو بلوک دارند، یک بایت از بلوک قبلی، “i” بایت از بلوک فعلی برای رمزنگاری استفاده میشود و “15-i” نیز به عنوان بافر در نظر گرفته میشود. برای فایلهایی که کمتر از دو بلوک (یعنی 0 یا 1 بلوک) دارند، “i+1” برای رمزنگاری و “14-i” به عنوان بافر در نظر گرفته میشود.

طرز كار الگوریتم

الگوریتم Rijndael بایت به بایت كار میكند و ورودی اصلی را با كلید رمزنگاری در یك ماتریس 4×4 جفت میكند. كلید، به طریقی تقسیم یا برنامهریزی شده است كه بتواند در مراحل مختلف تكرار به تدریج تزریق شود. اولین قسمت كلید قبل از شروع پروسه 10 مرحلهای تزریق میشود. در هر كدام از این مراحل، بایتها جابجا میشوند، ردیفها شیفت پیدا میكنند و ستونها تركیب میشوند.

SubBytes 
در پروسه جابجایی، بایتهای متن ورودی در یك جعبه جابجایی به نام S-box قرار میگیرند كه یك ماتریس 16×16 است. هر بایت در یك تقاطع سطر و ستون این ماتریس جا میگیرد. برای پیدا كردن جای هر بایت اولین عدد صحیح مبنای 16 (nibble) در یك بایت متن اصلی گرفته شده و از آن برای مشخص كردن سطر S-box استفاده میشود و سپس از دومین nibble برای مشخص كردن ستون استفاده میشود. كاراكتری كه در تقاطع سطر و ستون انتخاب شده ذخیره میگردد، به عنوان SubByte برای متن اصلی شناخته میشود. این پروسه برای هر 16 بایت در ماتریس تكرار میشود.

شیفت ردیف و تركیب ستونها

- بایتهایی كه باید رمزنگاری شوند، توسط جایگذاری تعویض میشوند وسپس ردیفها شیفت پیدا میكنند. برای مثال اولین ردیف دست نخورده باقی میماند، ردیف دوم یك محل به راست جابجا میشود، سومین ردیف دو محل جابجا میشود و آخرین ردیف نیز سه محل جابجا میشود. این پروسه توسط یك فاز تركیب ستونها دنبال میشود كه در آن هر ستون از ماتریس در یك ماتریس دیگر ضرب میشود تا موقعیت ستون تغییر پیدا كند.

كلیدهای Round

- در مرحله بعدی یك كلید Round به هر ستون اضافه میشود. این كلید در واقع یك تكه كوچك از یك كلید محرمانه است كه برای مراحل بعدی رمزنگاری تزریق میشود.

تكرار

- این تبدیلها 9 بار دیگر تكرار میشوند. در تكرار آخر تركیب ستون ها وجود ندارد و با اضافه كردن كلید Round  متن رمزنگاری شده به دست میآید. كلید نیز به نوبه خود شیفت پیدا میكند، گرد میشود و به خودش اضافه میشود.

ورودی الگوریتم:

مجموعه دادههای ورودی در این الگوریتم یک فایل متنی ASCII بزرگ و کوچک از یک مقالهی آنلاین است.

نتایج شبیهسازی:

نتایج شبیهسازی برای الگوریتم رمزنگاری Rijndael به شرح زیر است:

برای ورودی کوچک با سایز تقریبی 230000 کاراکتر:

نتایج شبیهسازی الگوریتم Rijndael، برای ورودی با سایز کوچک

| Option | Purpose |
| --- | --- |
| sim_num_insn | 473197189 # total number of instructions executed |
| inst_count_after_meas | 473197188 # total number of instructions executed after measurement |
| sim_num_refs | 194532636 # total number of loads and stores executed |
| sim_num_loads | 173797785 # total number of read memory accesses |
| sim_num_flash_loads | 76647842 # total number of Flash read memory accesses |
| sim_num_sram_loads | 97149943 # total number of SRAM read memory accesses |
| sim_num_stores | 27258124 # total number of write memory accesses |
| sim_total_energy | 134521840.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 513 # total simulation time in seconds |
| sim_inst_rate | 922411.6745 # simulation speed (in insts/sec) |
| instruction_bus_activity | 5154754102 # total number of bit flip in instruction bus |
| instruction_bus_weight | 5563857708 # total number of 1 count in instruction bus |
| regbank_activity | 4970337402 # total number of bit flip in register bank |
| ld_text_base | 0x00100000 # program text (code) segment base |
| ld_text_bound | 0x00146f88 # program text (code) segment bound |
| ld_text_size | 290696 # program text (code) size in bytes |
| ld_data_base | 0x00108d80 # program initialized data segment base |
| ld_data_bound | 0x00200970 # program initialized data segment bound |
| ld_data_size | 1014768 # program init'ed `.data' and uninit'ed `.bss' size in bytes |
| ld_stack_base | 0xc0000000 # program stack segment base (highest address in stack) |
| ld_stack_size | 16384 # program initial stack size |
| ld_prog_entry | 0x00100040 # program entry point (initial PC) |
| ld_environ_base | 0xbfffc000 # program environment base address address |
| ld_target_big_endian | 0 # target executable endian-ness, non-zero if big endian |
| mem.page_count | 75 # total number of pages allocated |
| mem.page_mem | 300k # total size of memory pages allocated |
| mem.ptab_misses | 1426049 # total first level page table misses |
| mem.ptab_accesses | 1345807970 # total page table accesses |
| mem.ptab_miss_rate | 0.0011 # first level page table miss rate |

برای ورودی بزرگ با سایز تقریبی 460000 کاراکتر:

نتایج شبیهسازی الگوریتم Rijndael، برای ورودی با سایز بزرگ

| Option | Purpose |
| --- | --- |
| sim_num_insn | 944499149 # total number of instructions executed |
| inst_count_after_meas | 944499148 # total number of instructions executed after measurement |
| sim_num_refs | 388598372 # total number of loads and stores executed |
| sim_num_loads | 347361916 # total number of read memory accesses |
| sim_num_flash_loads | 153062542 # total number of Flash read memory accesses |
| sim_num_sram_loads | 194299374 # total number of SRAM read memory accesses |
| sim_num_stores | 54515898 # total number of write memory accesses |
| sim_total_energy | 138249376.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 691 # total simulation time in seconds |
| sim_inst_rate | 1366858.3922 # simulation speed (in insts/sec) |
| instruction_bus_activity | 10298302266 # total number of bit flip in instruction bus |
| instruction_bus_weight | 11111148228 # total number of 1 count in instruction bus |
| regbank_activity | 9671043836 # total number of bit flip in register bank |
| ld_text_base | 0x00100000 # program text (code) segment base |
| ld_text_bound | 0x0017f490 # program text (code) segment bound |
| ld_text_size | 521360 # program text (code) size in bytes |
| ld_data_base | 0x00108dc0 # program initialized data segment base |
| ld_data_bound | 0x00200970 # program initialized data segment bound |
| ld_data_size | 1014704 # program init'ed `.data' and uninit'ed `.bss' size in bytes |
| ld_stack_base | 0xc0000000 # program stack segment base (highest address in stack) |
| ld_stack_size | 16384 # program initial stack size |
| ld_prog_entry | 0x00100040 # program entry point (initial PC) |
| ld_environ_base | 0xbfffc000 # program environment base address address |
| ld_target_big_endian | 0 # target executable endian-ness, non-zero if big endian |
| mem.page_count | 132 # total number of pages allocated |
| mem.page_mem | 528k # total size of memory pages allocated |
| mem.ptab_misses | 2590958 # total first level page table misses |
| mem.ptab_accesses | 2687488410 # total page table accesses |
| mem.ptab_miss_rate | 0.0010 # first level page table miss rate |

Sha

یک الگوریتم درهم سازی امن است که یک پیام خلاصهی 160 بیتی را برای یک دادهی ورودی ایجاد میکند. این الگوریتم اغلب برای تبادل امن کلیدهای رمزنگاری و برای ایجاد فضاهای دیجیتال ایجاد میشود. مشخصه‌های اصلی این الگوریتم اولین بار در سال ۱۹۹۳ به عنوان استاندارد درهم سازی ایمن توسط NIST انتشار یافت.

در این الگوریتم تابع sha_stream، پیام خلاصه را از جریان ورودی محاسبه میکند. تابع sha_init پیام خلاصه را مقداردهی اولیه میکند. تابع sha_update پس از خواندن هر بایت از ورودی فراخوانده میشود و پیام خلاصه را به روز میکند. تابع sha_final در پس از خوانده شدن کامل ورودی فراخوانده میشود و به کار محاسبات پیام خلاصه پایان میدهد. در انتها نیز پیام چاپ میشود.

ورودی الگوریتم:

مجموعه دادههای ورودی در این الگوریتم یک فایل متنی ASCII بزرگ و کوچک از یک مقالهی آنلاین است.

نتایج شبیهسازی:

نتایج شبیهسازی برای الگوریتم رمزنگاری Sha به شرح زیر است:

برای ورودی کوچک با سایز تقریبی 230000 کاراکتر:

نتایج شبیهسازی الگوریتم Sha، برای ورودی با سایز کوچک

| Option | Purpose |
| --- | --- |
| sim_num_insn | 31054210 # total number of instructions executed |
| inst_count_after_meas | 31054209 # total number of instructions executed after measurement |
| sim_num_refs | 15440469 # total number of loads and stores executed |
| sim_num_loads | 12242005 # total number of read memory accesses |
| sim_num_flash_loads | 2729965 # total number of Flash read memory accesses |
| sim_num_sram_loads | 9512040 # total number of SRAM read memory accesses |
| sim_num_stores | 3228313 # total number of write memory accesses |
| sim_total_energy | 43340804.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 64 # total simulation time in seconds |
| sim_inst_rate | 485222.0312 # simulation speed (in insts/sec) |
| instruction_bus_activity | 282604911 # total number of bit flip in instruction bus |
| instruction_bus_weight | 349660845 # total number of 1 count in instruction bus |
| regbank_activity | 327609320 # total number of bit flip in register bank |
| ld_text_base | 0x00100000 # program text (code) segment base |
| ld_text_bound | 0x00144560 # program text (code) segment bound |
| ld_text_size | 279904 # program text (code) size in bytes |
| ld_data_base | 0x0010b7a4 # program initialized data segment base |
| ld_data_bound | 0x002009e0 # program initialized data segment bound |
| ld_data_size | 1004092 # program init'ed `.data' and uninit'ed `.bss' size in bytes |
| ld_stack_base | 0xc0000000 # program stack segment base (highest address in stack) |
| ld_stack_size | 16384 # program initial stack size |
| ld_prog_entry | 0x00100040 # program entry point (initial PC) |
| ld_environ_base | 0xbfffc000 # program environment base address address |
| ld_target_big_endian | 0 # target executable endian-ness, non-zero if big endian |
| mem.page_count | 74 # total number of pages allocated |
| mem.page_mem | 296k # total size of memory pages allocated |
| mem.ptab_misses | 262218 # total first level page table misses |
| mem.ptab_accesses | 93356930 # total page table accesses |
| mem.ptab_miss_rate | 0.0028 # first level page table miss rate |

برای ورودی بزرگ با سایز تقریبی 460000 کاراکتر:

نتایج شبیهسازی الگوریتم Sha، برای ورودی با سایز بزرگ

| Option | Purpose |
| --- | --- |
| sim_num_insn | 60779163 # total number of instructions executed |
| inst_count_after_meas | 60779162 # total number of instructions executed after measurement |
| sim_num_refs | 30348015 # total number of loads and stores executed |
| sim_num_loads | 23965532 # total number of read memory accesses |
| sim_num_flash_loads | 4984100 # total number of Flash read memory accesses |
| sim_num_sram_loads | 18981432 # total number of SRAM read memory accesses |
| sim_num_stores | 6441545 # total number of write memory accesses |
| sim_total_energy | 61659088.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 107 # total simulation time in seconds |
| sim_inst_rate | 568029.5607 # simulation speed (in insts/sec) |
| instruction_bus_activity | 553255539 # total number of bit flip in instruction bus |
| instruction_bus_weight | 687294588 # total number of 1 count in instruction bus |
| regbank_activity | 631135915 # total number of bit flip in register bank |
| ld_text_base | 0x00100000 # program text (code) segment base |
| ld_text_bound | 0x0017c8f8 # program text (code) segment bound |
| ld_text_size | 510200 # program text (code) size in bytes |
| ld_data_base | 0x0010b864 # program initialized data segment base |
| ld_data_bound | 0x002009e0 # program initialized data segment bound |
| ld_data_size | 1003900 # program init'ed `.data' and uninit'ed `.bss' size in bytes |
| ld_stack_base | 0xc0000000 # program stack segment base (highest address in stack) |
| ld_stack_size | 16384 # program initial stack size |
| ld_prog_entry | 0x00100040 # program entry point (initial PC) |
| ld_environ_base | 0xbfffc000 # program environment base address address |
| ld_target_big_endian | 0 # target executable endian-ness, non-zero if big endian |
| mem.page_count | 130 # total number of pages allocated |
| mem.page_mem | 520k # total size of memory pages allocated |
| mem.ptab_misses | 262274 # total first level page table misses |
| mem.ptab_accesses | 183140950 # total page table accesses |
| mem.ptab_miss_rate | 0.0014 # first level page table miss rate |

ارزيابي نتایج شبیه سازی

مقدمه

در این فصل به مقایسهی نتایج حاصل از شبیهسازی پرداخته میشود. کاری که انجام میشود مقایسه ای میان انرژی مصرفی کل و زمان شبیهسازی به ازای تغییر اندازهی ورودی الگوریتم خواهد بود که در نتیجهی آن میتوان تغییرات توان مصرفی برنامههای بستهی محک را به ازای تغییر در اندازهی ورودیشان تحلیل کرد. همچنین میتوان برای الگوریتمهایی که ورودی یکسانی دارند نیز مقایسهای بین توان مصرفیشان داشت.

ارزیابی نتایج شبیه سازی الگوریتمهای مختلف

دیکسترا

- برای ورودی آرایهای با ابعاد 50× 50:

| sim_num_insn | 121265791 # total number of instructions executed |
| --- | --- |
| sim_total_energy | 134447904.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 141 # total simulation time in seconds |

- برای ورودی آرایهای با ابعاد 100×100:

| sim_num_insn | 1726339312 # total number of instructions executed |
| --- | --- |
| sim_total_energy | 135834336.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 2254 # total simulation time in seconds |

نتیجه

با 4 برابر شدن سایز ورودی، تعداد دستورالعملها تقریبا 14 برابر شده است. انرژی مصرفی 1،01 برابر شده و زمان شبیهسازی نیز 15،98 برابر شده است. بنابراین توان مصرفی در این الگوریتم با دو برابر شدن ورودی 0،06 برابر شده است. این بدین معنی است که با افزایش سایز ورودی توان مصرفی  به میزان قابل توجهی کم میشود.

Stringsearch

- برای ورودی کوچک با سایز تقریبی 60 رشته:

| sim_num_insn | 445431 # total number of instructions executed |
| --- | --- |
| sim_total_energy | 856388.8125 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | - # total simulation time in seconds |

- برای ورودی بزرگ با سایز تقریبی 1300 رشته:

| sim_num_insn | 4473903 # total number of instructions executed |
| --- | --- |
| sim_total_energy | 12161095.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 9 # total simulation time in seconds |

نتیجه

با تقریبا 22 برابر شدن سایز ورودی، تعداد دستورالعملها تقریبا 10 برابر شده است. انرژی مصرفی 14.2 برابر شده و زمان شبیهسازی نیز 9 برابر شده است. بنابراین توان مصرفی در این الگوریتم با دو برابر شدن ورودی 1،58 برابر شده است. این بدین معنی است که با افزایش سایز ورودی توان مصرفی  به میزان قابل توجهی زیاد میشود.

بلوفیش

- برای ورودی کوچک با سایز تقریبی 230000 کاراکتر:

| sim_num_insn | 1719563275 # total number of instructions executed |
| --- | --- |
| sim_total_energy | 134217744.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 2871 # total simulation time in seconds |

- برای ورودی بزرگ با سایز تقریبی 460000 کاراکتر:

| sim_num_insn | 3701069514 # total number of instructions executed |
| --- | --- |
| sim_total_energy | 134217744.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 5643 # total simulation time in seconds |

نتیجه

با دو برابر شدن سایز ورودی، با اینکه تعداد دستورالعملهای اجرا شده تقریبا دو برابر شده است، با این حال مقدار انرژی مصرفی هیچ تغییری نکرده است. این به این معنی است که در این الگوریتم انرژی مصرفی  به سایز ورودی وابستگی چندانی ندارد. با توجه به دو برابر شدن زمان به ازای دو برابر شدن سایز ورودی میتوان گفت توان مصرفی با دو برابر شدن سایز ورودی نصف میشود.

Rijndael

- برای ورودی کوچک با سایز تقریبی 230000 کاراکتر:

| sim_num_insn | 473197189 # total number of instructions executed |
| --- | --- |
| sim_total_energy | 134521840.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | - total simulation time in seconds |

- برای ورودی بزرگ با سایز تقریبی 460000 کاراکتر:

| sim_num_insn | 944499149 # total number of instructions executed |
| --- | --- |
| sim_total_energy | 138249376.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 691 # total simulation time in seconds |

نتیجه

با دو برابر شدن سایز ورودی، تعداد دستورالعملها تقریبا دو برابر شده است. انرژی مصرفی 1.03 برابر شده و زمان شبیهسازی نیز 1.35 برابر شده است. بنابراین توان مصرفی در این الگوریتم با دو برابر شدن ورودی 0،76 برابر شده است. این بدین معنی است که با افزایش سایز ورودی توان مصرفی به مرور کمتر میشود.

Sha

- برای ورودی کوچک با سایز تقریبی 230000 کاراکتر:

| sim_num_insn | 31054210 # total number of instructions executed |
| --- | --- |
| sim_total_energy | 43340804.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 64 # total simulation time in seconds |

- برای ورودی بزرگ با سایز تقریبی 460000 کاراکتر:

| sim_num_insn | 60779163 # total number of instructions executed |
| --- | --- |
| sim_total_energy | 61659088.0000 # total energy consumption (nJ) |
| sim_elapsed_time | 107 # total simulation time in seconds |

نتیجه

با دو برابر شدن سایز ورودی، تعداد دستورالعملها تقریبا دو برابر شده است. انرژی مصرفی 1،4 برابر شده و زمان شبیهسازی نیز 1،67 برابر شده است. بنابراین توان مصرفی در این الگوریتم با دو برابر شدن ورودی 0،85 برابر شده است. این بدین معنی است که با افزایش سایز ورودی توان مصرفی به مرور کمتر میشود.

مقایسهی الگوریتمهای بلوفیش و Rijndael

- برای ورودی کوچک با سایز تقریبی 230000 کاراکتر:

بلوفیش:

| sim_total_energy | 134217744.0000 # total energy consumption (nJ) |
| --- | --- |
| sim_elapsed_time | 2871 # total simulation time in seconds |

Rijndael:

| sim_total_energy | 134521840.0000 # total energy consumption (nJ) |
| --- | --- |
| sim_elapsed_time | 513 #total simulation time in seconds |

نتیجه

انرژی مصرفی کل به ازای ورودی کوچک برای الگوریتم بلوفیش و Rijndael با تقریب خوبی یکسان است، منتها زمان اجرای الگوریتم بلوفیش 5،6 برابر Rijndael است. لذا توان مصرفی کل برای الگوریتم Rijndael، 5،6 برابر توان مصرفی الگوریتم بلوفیش به ازای ورودی یکسان است.

- برای ورودی بزرگ با سایز تقریبی 460000 کاراکتر:

بلوفیش:

| sim_total_energy | 134217744.0000 # total energy consumption (nJ) |
| --- | --- |
| sim_elapsed_time | 5643 # total simulation time in seconds |

Rijndael:

| sim_total_energy | 138249376.0000 # total energy consumption (nJ) |
| --- | --- |
| sim_elapsed_time | 691 # total simulation time in seconds |

نتیجه

انرژی مصرفی کل به ازای ورودی کوچک برای الگوریتم Rijndael، 1،03 برابر الگوریتم بلوفیش است، و زمان اجرای الگوریتم بلوفیش 8،17 برابر Rijndael است. لذا توان مصرفی کل برای الگوریتم Rijndael، 8،41 برابر توان مصرفی الگوریتم بلوفیش به ازای ورودی یکسان است.

نتيجه‌گيری و کارهای آينده

نتيجه‌گيری

در بخش مطالعاتی تحقیق به این نتیجه رسیدیم که Mibench در هنگام تحلیل استاتیک و دینامیک خصوصیات عملکرد پردازندههای تعبیه شده، خصوصیات متفاوت قابل توجهی نسبت به محکهای SPEC2000 دارد. دستورالعملهای دینامیک تغییر بیشتری در تعداد انشعابها، حافظه و عملگرهای عدد صحیح ALU دارند. همچنین  سایزهای بخش داده و متن متنوعی دارد. بنابراین به عنوان جایگزین خوبی برای محکهای SPEC2000 برای تحلیل استاتیک و دینامیک خصوصیات عملکرد پردازندههای تعبیه شده، استفاده میشوند.

در بخش عملی پروژه هم بخشی از برنامههای محک Mibench را مورد مطالعه قرار دادیم تا توان مصرفی این برنامهها را در ازای پیادهسازی آنها بر روی میکروکنترلر AT91SAM7X256 به دست آوریم، و لذا با ایجاد تعییراتی در نحوهی ورودی گرفتن برنامهها آنها را برای شبیهسازی آماده کردیم و با استفاده از شبیهساز MEET توان مصرفی و سایر مشخصههای این برنامهها را به دست آوردیم. در اکثر برنامههای بستهی محک Mibench، دو کد، یکی برای ورودیهای کوچک و دیگری بزرگ وجود داشت، به همین دلیل توانستیم برای توان مصرفی هر یک از این برنامهها در سایزهای مختلف مقایسه انجام دهیم.

کارهاي آينده

در خصوص کارهایی که که میتوان در ادامه و با استفاده از نتایچ به دست آمده انجام داد، نیز میتوان به تشخیص ناهنجاری، کشف تروجان های سخت افزاری و کشف نفوذ به سیستم از طریق مصرف توان غیر نرمال اشاره کرد.

- مراجع

| [1] | Matthew R. Guthaus, Jeffrey S. Ringenberg, Dan Ernst, Todd M. Austin, Trevor Mudge, Richard B. Brown, "MiBench: A free, commercially representative embedded benchmark suite" 1301 Beal Ave., Ann Arbor, MI 48109-2122. |
| --- | --- |
| [2] | The Embedded Microprocessor Benchmark Consortium. [Online]. http://www.eembc.com |
| [3] | MEET Simulator version 1.1 . An step by step Guide. [Online]. http://esrlab.ce.sharif.ir |
| [4] | Doug Burger, " SimpleScalar Tutorial " Computer Sciences Department University of Wisconsin-Madison. |

- واژه نامه

بخش الف: واژه نامه فارسي به انگليسي

Simulation Statistics	آمار شبیهسازی

Office Automation	اتوماسیون اداری

Automotive and Industrial Control	اتوماسیون و کنترل صنعتی

Telecommunications	ارتباطات

Digital Signature	امضای دیجیتال

Security	امنیت

Energy Consumption	انرژی مصرفی

Branch	انشعاب

Recursive	بازگشتی

platforme	بستر نرمافزاری

Immediate	بلافصل

Optimized	بهینه شده

Estimation	تخمین

Power Consumption	توان مصرفی

Pipeline	خط لوله

Manipulation	دستکاری

Encrypt	رمزگذاری

Decrypt	رمزگشایی

Embeded system	سیستم تعبیهشده

Desktop system	سیستم  رومیزی

Host system	سیستم میزبان

Networking	شبکه

Simulation	شبیهسازی

Associative	شرکت پذیری

Nonrecursive	غیر بازگشتی

Portable	قابل حمل

Consumer Devices	قطعات مصرف کننده

Performance	کارایی

General-purpose computers	کامپیوترهای همه منظوره

Symmetric	متقارن

Benchmark	محک

Validation	معتبرسازی

Floating point	ممیز شناور

Parallelism	موازیسازی

Asymmetric	نامتقارن

Nibble	نیمبایت

Defragmentation	یکپارچهسازی

بخش ب: واژه نامه انگليسي به فارسي

Asymmetric	نامتقارن

Associative	شرکت پذیری

Automotive and Industrial Control	اتوماسیون و کنترل صنعتی

Benchmark	محک

Branch	انشعاب

Consumer Devices	قطعات مصرف کننده

Decrypt	رمزگشایی

Defragmentation	یکپارچهسازی

Desktop system	سیستم  رومیزی

Digital Signature	امضای دیجیتال

Embeded system	سیستم تعبیهشده

Encrypt	رمزگذاری

Energy Consumption	انرژی مصرفی

Estimation	تخمین

Floating point	ممیز شناور

General-purpose computers	کامپیوترهای همه منظوره

Host system	سیستم میزبان

Immediate	بلافصل

Manipulation	دستکاری

Networking	شبکه

Nibble	نیمبایت

Nonrecursive	غیر بازگشتی

Optimized	بهینه شده

Simulation Statistics	آمار شبیهسازی

Office Automation	اتوماسیون اداری

Parallelism	موازیسازی

Performance	کارایی

Pipeline	خط لوله

Platforme	بستر نرمافزاری

Portable	قابل حمل

Power Consumption	توان مصرفی

Recursive	بازگشتی

Security	امنیت

Simulation	شبیهسازی

Symmetric	متقارن

Telecommunications	ارتباطات

Validation	معتبرسازی

Abstract

One of the most important parameters in designing embedded systems, is their power consumption. It’s because of two reasons: 1) These systems use batteries to work. 2) Weight, volume and cost of them is very important to be minimum. Therefore it’s not possible to use common heat sinks of digital systems in them. The objective of this project is all of programs of Mibench suite. Mibench is a standard suite for embedded applications. In this project, programs of Mibench suite have been executed on ARM-based embedded system, and their power consumption have been extracted and analysed for different parts of program.

Keywords: Embeded systems, Benchmark, Mibench

Iran University of Science and Technology

School of Computer Engineering

Power consumption evaluation and analysis of different programs of Mibench benchmark upon an embedded system based on ARM proccessors

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in Computer Engineering - Hardware

By:

Zeinab Mahdavi

Supervisor:

Dr. Mehdi Fazeli

November 2013

Floating point

Standard Performance Evaluation Corporation

General-perpose

Embeded

EDN Embedded Microprocessor BenchmarkConsortium

Automotive and Industrial Control

Consumer Devices

Office Automation

Networking

Security

Telecommunications

Platforme

Automotive and Industrial Control

Basicmath

Bitcount

Qsort

Susan

Constant

Look-up table

Susan

threshold

network

patricia

Dijkstra

Patricia

Routing algorithm

security

hashing

Advanced Encryption Standard

Secure Hash Algorithm

Pretty Good Privacy

phil Zimmerman

consumer devices

Personal Digital Assistants

overhead

simplescalar

office Automation

Stringsearch

case insensitive comparision algorithm

Telecommunications

Checksum

Fast Fourier Transform

Inverse Fast Fourier Transform

Global Standard for Mobile

Time-Division Multiple Access

Frequency-Division Multiple Access

Adaptive Differential Pulse-Code Modulation

Pulse-Code Modulation (PCM)

Cyclic Redundancy Check

Rebel Netwinder

DRAM

microbenchmark

cheetah

Instruction Distribution

control

integer

Floating point

memory

Branches

Branch Target Buffer

random access patterns

Instruction Per Cycle

parallelism

defragmentation

Microcontroller Energy Estimation Tool

„An Accurate Instruction‐Level Energy Estimation Model and Tool for Embedded Systems“

Options

Simulation statistics

Hard-Code

Optimized 1 bit/loop counter

recursive bit count by nibbles

non-recursive bit count by nibbles using a table look-up

non-recursive bit count by bytes using a table look-up

Shift and count bits

Ratko Tomic

Bob Stout

Auke Reitsma and Bruce Wedding

case insensitive comparision algorithm

Pratt-Boyer-Moore string search

Thad Smith

Joan Daemen

Vincent Rijmen

National Institute of Standards and Technology